Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (регистрационный № СРО-П-138-190220010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) (свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ I Муниципальный контракт № 524 от 23.07.2012 г. Заказчик: Администрация Тогучинского района Новосибирской области области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2013 г.

Состав проекта

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ Коуракского сельсовета, с. Коурак, д. Конево, п. Мирный, с. Юрты, д. Старогутово | М 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план) | М 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории Коуракского сельсовета | М 1:25 000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ Коуракского сельсовета, с. Коурак, д. Конево, п. Мирный, с. Юрты, д. Старогутово | М 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения | М 1:25 000 | ГП-5 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 | ГП-6 |
| Электронный диск с записями - Текстовая часть в формате docx. - Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0 - Графическая часть в виде растровых изображений. |  |  |  |

Пояснительная записка

Содержание

1. Общие положения	5

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели Генерального плана Коуракского сельсовета	5

2.2. Основные задачи Генерального плана Коуракского сельсовета	6

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	6

3.1. Общая часть	6

3.2. План мероприятий по реализации Генерального плана	6

Жилищное строительство	6

Социальная сфера	7

Расчет культурно-бытового обслуживания	8

Инженерная инфраструктура	11

3.3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа	22

4. Основные технико-экономические показатели	23

Введение

Генерального плана Коуракского сельсовета разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом РФ

- Земельным кодексом РФ

- Водным кодексом РФ

- Лесным кодексом РФ

- Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены приказом № 244 от 26 мая 2011 г.

- Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной 22.12.93 г. № 18-58.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Закон РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

- СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

Техническое задание на подготовку документа территориального планирования «Генеральный план Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области».

Цифровая модель съемки масштаба 1:25000, выполнена федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный картографо-геодезический фонд» в 2011 году. Система высот – балтийская, система координат – местная.

Проектные материалы  и отводы на все виды строительства, выданные администрацией Тогучинского района и администрацией Коуракского сельсовета.

Схема территориального планирования Тогучинского района, разработана Институтом проблем управления им В.А.Трапезникова РАН в 2010 году, г. Москва.

Подготовка документа территориального планирования «Генеральный план Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области» вызвана устаревшей проектной документацией, необходимостью определения возможности дальнейшего развития поселения (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочения реконструируемых территорий.

В качестве расчетных сроков приняты:

исходный год – 2012 г.;

1 очередь – 2012 – 2022 гг.;

расчетный срок – 2032 г.

перспективный срок – 2042 г.

# Общие положения

2.1. Генеральный план Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области определяет основные направления территориального планирования населенного пункта, включающие цели, задачи и мероприятия по их реализации, которые базируются на:

- обосновании рационального использования территории;

- обосновании предложений о функциональной и планировочной организации территории поселка и ее структурных частей, о развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктур населенного пункта с целью обеспечения его устойчивого развития и формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения.

2.2. Генеральный план Коуракского сельсовета разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом комплексных целевых программ развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур населенных пунктов Коуракского сельсовета.

Генеральный план Коуракского сельсовета основан на результатах проведенного комплексного анализа использования территории населенных пунктов в соответствии с градостроительными, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

2.3. Подготовка генерального плана Коуракского сельсовета на период до 2032 года осуществлялась применительно к территории населенных пунктов с учетом существующих границ и с выходом за их пределы в связи с упорядочиванием территории и необходимостью расширения селитебной зоны.

При разработке Генерального плана проведен анализ результатов реализации:

Схема территориального планирования Тогучинского района, разработана Институтом проблем управления им В.А.Трапезникова РАН в 2010 году, г. Москва.

Это позволило выявить и учесть нереализованные, но сохранившие свою актуальность предложения о развитии поселка и обосновать необходимость корректировки ряда положений в новых социально-экономических условиях.

В отличие от генеральных планов предшествующих периодов, выполнявшихся с целью реализации государственных планов и программ в условиях отсутствия частной собственности на землю, документы территориального планирования направлены на обеспечение градостроительной деятельности в ситуации изменившихся правовых и земельно-имущественных отношений.

Одной из основных задач Генерального плана Коуракского сельсовета является определение границ и функционального использования территорий для последующих этапов детализации, формирования земельных участков, их землеустроительной и проектно-правовой подготовки к строительству.

При разработке Генерального плана Коуракского сельсовета особое внимание уделялось градостроительным проблемам взаимоувязки разных по своей природе факторов и ограничений развития территории.

# Цели и задачи территориального планирования

# Цели Генерального плана Коуракского сельсовета

В соответствии со ст. 9 гл. 3  Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Коуракского сельсовета – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития поселения с учетом сложившейся ситуации в Коуракском сельсовете и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.

Целями Генерального плана Коуракского сельсовета являются:

- создание условий для роста качества жизни населения и экономики округа, его инвестиционной привлекательности;

- реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.

# Основные задачи Генерального плана Коуракского сельсовета

Для достижения поставленных целей в генеральном плане Коуракского сельсовета решены следующие задачи:

-выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;

-определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

-определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур на территории населенного пункта;

-разработаны меры по защите территории населенного пункта от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

# Общая часть

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, основная цель территориального планирования - достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В этой связи проект Генерального плана Коуракского сельсовета в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:

- по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;

- по резервированию территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства;

- по развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов в отношении как размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, так и удовлетворение потребностей населения в коммунальном и культурно-бытовом обслуживании;

- по развитию транспортной инфраструктуры населенного пункта, а объектов тепло-водо-электро- и газоснабжения в границах Коуракского сельсовета.

Генеральным планом Коуракского сельсовета предлагается строительство объектов капитального строительства, развитие инженерно-транспортной, социально-бытовой, культурной и других инфраструктур разделить по степени важности на два срока:

- первая очередь до 01 января 2022 года; - расчетный срок до 01 января 2032 года.

# План мероприятий по реализации Генерального плана

### Жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из расчетной численности населения и жилищной обеспеченности. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30 м2 общей площади на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 73,5 тыс.м2 общей площади или 887 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). Жилой фонд на первую очередь (2022 г.) должен составить 54,5 тыс.м2 общей площади или 810 квартиры.

Таким образом, к концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека увеличится с 19,8 до 30 м2 .

Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 30,2 тыс. м2 общей площади

Площадь приусадебных участков принята от 15 до 20 соток в зависимости от конкретной планировочной ситуации.

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда.

Распределение жилого фонда и населения на расчетный срок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение жилого фонда и населения

на расчетный срок

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество усадеб | Население человек | Плотность населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коуракское МО | 360,6 | 73,5 | 887 | 2450 | 7 |
| с.Коурак | 165,25 | 34,5 | 415 | 1150 | 7 |
| д.Конево | 27,0 | 3,3 | 40 | 110 | 4 |
| п.Мирный | 29,35 | 10,8 | 130 | 360 | 12 |
| д.Старогутово | 28,0 | 3,9 | 52 | 130 | 5 |
| с.Юрты | 111,0 | 21,0 | 250 | 700 | 6 |

### Социальная сфера

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  на первую очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66. и в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с проектной численностью населения (2450 человек).

Таблица 2

Расчет культурно-бытового обслуживания

| №п.п. | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сохраняемые | новое стро-ительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 170 | 170 | 55 | 115 | с.Коурак-20мест с.Юрты-20мест п.Мирный-15мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 294 | 490 | 490 | -- | с.Коурак-260мест с.Юрты-180мест п.Мирный-50мест |
| 3 | Учреждение дополнительного образования | объект |  |  | 1 |  | 1 | В здании сущ. школы |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | 4 | 3 | 1 | с.Юрты п.Мирный д. Старогутово Новое строительство в д.Конево |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Участковая больница | коек | по заданию на проектирование |  | 12 | 12 | - | с.Коурак |
| 5. | Аптечный пункт | объект |  |  | 2 | - | 2 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дом культуры | мест | по заданию на проектирование |  | 440 | 440 | - | с.Коурак-240мест с.Юрты-200мест |
| 7. | Клуб | мест | по заданию на проектирование |  | 30 | 30 | - | д. Старогутово Новое строит. в п.Мирный? |
| 8. | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 11,0 | 33,3 | 33,3 | - | с.Коурак-22,0т.кн. с.Юрты-6,36т.кн п.Мирный-4,96т.кн |
| 9. | Спортивные сооружения | м2 площади пола | 80 | 196 | 200 | - | 200 |  |
| 10. | Спортивные площадки | м2 |  | 850 | 850 | - | 850 |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 100 | 245 | 1030 | 930 | 100 |  |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 98 | 98 | - | 98 |  |
| 13. | Рынок | м2 торг.площади |  | 100 | 100 | - | 100 | с.Коурак |
| 14. | Гостиница | мест |  | 20 | 20 | - | 20 |  |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 17 | 17 | 1 | 16 |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отделение связи | объект | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Пожарное депо | объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Кладбище | га | 0,24 | 0,6 |  |  |  |  |

### Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме по каждому населенному пункту.

Общее водопотребление на перспективу составит:

I очередь - 841м3/сутки;

Расчетный срок– 1023 м3/сутки.

Данные в таблице №2.

Расчеты выполнены по СНиП 2.04.02-84*

Расчетный(средний за год) суточный расход воды определяется по формуле:

Qсут(м3/сут)= ∑(gж *Nж)/1000

где gж- удельное водопотребление по табл.1 СНиП, л/сутки на 1 человека

Nж- количество жителей.

Таблица 3

| № п/п | Населенные пункты | Удельное водопотребление, л/сут. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Коурак | 230 | 280 | Удельное водопотребление принято с учетом комфортного проживания людей в каждом населенном пункте |
| 2 | с.Юрты | 230 | 250 |  |
| 3 | д.Конево | 160 | 210 |  |
| 2 | д.Старогутово | 160 | 210 |  |
| 3 | п.Мирный | 190 | 230 |  |

Водопотребление и водоотведение

МО Коуракское

Таблица 4

| № п/п | Потребители | водопотребление, м3/сут. |  |  | водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь |  | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Коурак |  |  |  |  |  |
|  | Население | 246 | 322 | 246 |  | 322 |
|  | Полив | 54 | 56 | - |  | - |
|  | Поение скота | 43 | 26 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 69 | 85 | 69 |  | 85 |
|  | Итого | 412 | 509 | 315 |  | 407 |
| 2 | Юрты |  |  |  |  |  |
|  | Население | 150 | 175 | 150 |  | 175 |
|  | Полив | 33 | 35 | - |  | - |
|  | Поение скота | 26 | 28 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 42 | 48 | 42 |  | 48 |
|  | Итого | 251 | 286 | 192 |  | 223 |
| 3 | Конево |  |  |  |  |  |
|  | Население | 16 | 23 | 16 |  | 23 |
|  | Полив | 4 | 5 | - |  | - |
|  | Поение скота | 5 | 6 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 5 | 7 | 5 |  | 7 |
|  | Итого | 30 | 41 | 21 |  | 30 |
| 4 | Старогутово |  |  |  |  |  |
|  | Население | 19 | 27 | 19 |  | 27 |
|  | Полив | 6 | 7 | - |  | - |
|  | Поение скота | 5 | 6 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 6 | 8 | 69 |  | 85 |
|  | Итого | 36 | 48 | 25 |  | 35 |
| 5 | Мирный |  |  |  |  |  |
|  | Население | 63 | 83 | 63 |  | 83 |
|  | Полив | 17 | 18 | - |  | - |
|  | Поение скота | 13 | 15 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 19 | 23 | 19 |  | 23 |
|  | Итого | 112 | 139 | 82 |  | 106 |
|  | Итого по МО | 841 | 1023 | 635 |  | 801 |

Система и схема водоснабжения

Для организации централизованной системы принято:

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Поселковые сети кольцевые.

Сборные водоводы и подающие от источника в сеть  прокладываются в 2 линии.

Свободные напоры - минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра.

Условия пожаротушения

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга.

Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Таблица 5

| Показатели | Коурак | Юрты | Конево | Старогутово | Мирный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |  |  |  |  |
| Расчетное количество пожаров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| на внутреннее (л/сек.) | 5 | 5 | - | - | - |

Расчетные расходы воды

Таблица 6

| Показатели | Ед.изм. | Населенные пункты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коурак | Юрты | Конево | Старогутово | Мирный |
| Среднесуточный | м3/сут. | 509 | 286 | 41 | 48 | 139 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 611 | 315 | 45 | 53 | 167 |
| Максимально-часовой | м3/час | 48 | 30 | 8 | 9 | 18 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 28 | 21 | 7 | 8 | 15 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода.

Таблица 7

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Коурак | 122+108+54+(3*48)=428 м3 | 2*250 м3 каждый |
| 2 | с.Юрты | 63+108+54+(3*30)=315 м3 | 2*200 м3 каждый |
| 3 | д.Конево | 8+54+0+(3*8)=86 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 4 | д.Старогутово | 9+54+0+(3*9)=90 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 5 | п.Мирный | 28+108+0+(18*3)=190 м3 | 2*100 м3 каждый |

Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-10% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

Таблица 8

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость бака, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Коурак | 40+6+3=49 м3 | 1/50 м3 |
| 2 | с.Юрты | 22+6+3=31 | 1/35м3 |
| 3 | д.Конево | 4+3+0=7 м3 | 1/10 м3 |
| 4 | д.Старогутово | 5+3+0=8 | 1/10м3 |
| 5 | п.Мирный | 13+6+0=19 м3 | 1/20 м3 |

Источник водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения будут служить подземные воды.

Характеристика подземных вод, рекомендуемый для водоснабжения Коуракского поселения:

1.Первый от поверхности водоносный горизонт современных верхнечетвертичных аллювиальных отложений пойменной- третьей надпойменных террас р.Иня и Тарсьма.

Водовмещающие  породы-пески, гравийно-галечниковые отложения. Глубина кровли горизонта 0,5-19 метров. Мощность горизонта от 7 до 12 метров. Глубина уровня воды 0,5-19 метров. Дебит скважин 0,5-3,6 л/с(43-311м3/сутки). Удельный дебит 0,08-0,3 л/сек. Минерализация 0,3-0,5 г/л.

Горизонт частично эксплуатируется с водоносной зоной палеозойских пород. (PZ)

2.Второй горизонт четвертичных отложений краснодубровской свиты (QI-II krd)ж.

Водовмищающие породы – прослои песков в суглинках. Глубина кровли 13-42 метра. Мощность горизонта 3-7 метров. Глубина уровня воды 10-20 метров. Дебит скважин 1,4-3,7 л/с(121-320 м3/сутки). Удельный дебит 0,02-0,11 л\сек. Минерализация 0,3-0,9 г/литр. Эксплуатируется колодцами.

3.Водоносная зона трещиноватостей палеозойских пород (PZ).

Водовмещающие породы- глинистые сланцы, песчаники, известняки.

Глубина кровли горизонта 40-60 метров.

Глубина уровня от +2м. до -60 метров.

Мощность горизонта 20-40 литров.

Дебит скважины 1,4-23 л/сек (121-2000 м3/сутки) преимущественно дл 5 л/сек.

Удельный дебит 0,01 -3,7 л/сек, преимущественно 0,05-0,02 л/сек.

Минерализация воды 0,3-0,7 г/л.

Для этой зоны подземных вод характерны выходы на дневную поверхность в виде родников по долинам рек.

Вывод: Основным источником водоснабжения и в перспективе останутся подземные воды зоны трещиноватости палеозойских пород (PZ).

Зоны санитарной охраны подземных источников.

Зоны санитарной охраны рассчитаны по формуле

R=  √ Q(Gскв.) x Tmx

π x m x n

где: Q – производительность водозабора, м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 10-20м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

π = 3,14

Радиус зоны второго пояса от каждой скважины, радиус третьего пояса- от центра водозабора.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) должна быть радиусом 50 метров вокруг каждой скважины водозабора.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся  определенные ограничения их использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Зоны санитарной охраны для приблизительного определения местоположения водозаборов:

с.Коурак

RI =   50 м

RII =   67 м

RIII =  820 м

с.Юрты

RI =   50 м

RII =  71 м

RIII =  790

д.Конево

RI =   50 м

RII = 48 м

RIII = 310м

д.Старогутово

RI =   50 м

RII = 57 м

RIII = 490м

п.Мирный

RI =   50 м

RII = 61 м

RIII = 510м

Проект ЗСО разрабатывается одновременно с проектом хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

Канализация

Общий расход стоков по поселению составит:            635 м3/сутки на I очередь;

801 м3/сутки на расчетный срок.

Данные расчетов приведены в табл.№1.

Расчеты произведены согласно СНиП.

Расход бытовых стоков равен водопотреблению  на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Проектом предлагается организация централизованной системы для канализования зданий школ, детских садов и яслей, административных зданий и прилегающих домов к системе канализования с подачей на локальные очистные сооружения. Децентрализованная система предлагается для усадебной застройки.

Очистку стоков рекомендуется производить на станциях и установках модульного типа:  «Топол-Эко», системы «Росводконсалтинг», моноблочного типа «Кедр» (септик) и другие.

Технологическое оборудование монтируется на заводе. В установках очистка хозяйственно-бытовых сточных вод производится до показателей, при которых очищенную воду можно дренировать в грунт.

Доочистка производится:

-на песчано- щебеночном фильтре;

-на рельеф местности с использованием промежуточного колодца;

-отведение в накопительную емкость (использование для полива).

Ил, образующийся в процессе очистки можно использовать в качестве удобрения для газона и неплодоносящих деревьев и кустарников. Варианты отвода очищенной воды требуют индивидуального подхода в каждом конкретном случае.

Теплоснабжение

Теплоснабжение предлагается от локальных источников: котельных, отопительных устройств, котлов на природном газе . Приготовление горячей воды в водонагревателях.

Организация теплоснабжения поэтапное. На первоочередной период ремонт и модернизация существующих котельных, замена котлов с использованием модулей нового поколения.

Расчетные расходы по поселению составят:

19,45 Гкал/час на I очередь и 23,05 Гкал/час на расчетный срок.

В разрезе населенных пунктов см. табл №10

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот.макс= g0*A(1+K1), где

g- укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, g0, Вт;

А- общая площадь в м2;

К1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (К1 =0).

g0=235 Вт (202 ккал/час) СНиП 41-02-2003 приложение 2.

18 м2- норма площади жилья на 1 человека

25м2 на Iочередь, 30м2 на расчетный срок.

Годовые потребности:

43,32 тыс.гкал/год- расчетный срок

34,32 тыс.Гкал/год- I очередь.

Исходные данные для расчета

Таблицы №9

| Температура наружного воздуха | минус 37оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 9,4оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 225 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7,9 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 2,0 Гкал/год |

Расчетные расходы

Таблицы№10

| № п/п | Населенные пункты | Гкал/час |  | Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 7,51 | 9,31 | 13482 | 17020 |
| 2 | с.Юрты | 4,23 | 5,19 | 8190 | 10360 |
| 3 | д.Конево | 0,59 | 0,77 | 1260 | 1628 |
| 4 | д.Старогутово | 0,72 | 0,93 | 1512 | 1924 |
| 5 | п.Мирный | 2,08 | 2,75 | 4158 | 5328 |
|  | Итого | 16,21 | 19,31 | 28602 | 36260 |
|  | с к=1,2 | 19,45 | 23,05 | 34322 | 43512 |

Расчет часовых расходов тепла Гкал/час

Таблица №11

| № п/п | Наименование пункта | Числ.(чел)/ Общая площадь м2 |  | Расход, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома |  | Адм.общ. здания |  | Итого |  |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с.Коурак | 1070/ 26750 | 1150/ 34500 | 5,41 | 6,70 | 2,1 | 2,61 | 7,51 | 9,31 |
| 2 | с.Юрты | 650/ 16250 | 700/ 21000 | 3,28 | 4,24 | 0,95 | 1,31 | 4,23 | 5,19 |
| 3 | д.Конево | 100/ 2500 | 110/ 3300 | 0,51 | 0,67 | 0,08 | 0,10 | 0,59 | 0,77 |
| 4 | д.Старогутово | 120/3000 | 130/3900 | 0,61 | 0,79 | 0,11 | 0,14 | 0,72 | 0,93 |
| 5 | п.Мирный | 330/8250 | 360/ 10800 | 1,6 | 2,18 | 0,41 | 0,57 | 2,08 | 2,75 |
|  | Итого | 2270/ 56750 | 2450/ 73500 | 11,48 | 14,58 | 3,65 | 4,73 | 16,21 | 19,31 |
| Итого с К=1,2 на непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 | 23,05 |

Электроснабжение

Электрическая нагрузка потребителей жилой зоны населенных пунктов составит:

1421кВт на I очередь, на расчетный срок 1878 кВт.

Расчет электрических нагрузок произведен по удельным нагрузкам в соответствии с РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения) и методическим рекомендациям таблица 2.1.5 «Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2, жилых зданий на шинах 0,4 кВ  ТП.», примечание 4 (К=1,3).

Источник-   существующая система энергоснабжения ТП 35/10 «с.Юрты»

Источник-   существующая система энергоснабжения. Использование существующих трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, строительство новых и прокладка воздушных и кабельных линий решается для каждого населенного пункта на следующих стадиях проектирования.

Воздушные линии предлагается выполнить самонесущим изолированным проводом марки СИП, кабельные ЛЭП посредством кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко второй и третьей категориям, кроме котельных, насосных станций I и II подъема, которые относятся к первой категории. Питание осуществляется от двух независимых источников.

Электропотребление

Электропотребление на коммунально-бытовые нужды составит: 5,46 млн.квт.ч/год на I очередь, 7,0 – на расчетный срок.

Удельное электропотребление (среднее)

I очередь- 5,826 млн. кВт.ч/год на 1 человека;

Расч. срок- 7,699млн. квт.ч/год на 1 человека.

Удельное электропотребление (среднее):

I очередь- 2567 кВт.ч/год на 1 человека;

Расч. срок- 3143  квт.ч/год на 1 человека.

Расчеты приведены в таблице №12 по каждому населенному пункту.

Расчетные нагрузки (кВт)

Таблица №12

| № п/п | Населенные пункты | Общая площадь, м2 |  | Нагрузка жилых зданий, (кВт) |  | Нагрузка обществ. зданий,(кВт) |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 26750 | 34500 | 535 | 690 | 145 | 200 | 680 | 890 |
| 2 | с.Юрты | 16250 | 21000 | 325 | 420 | 68 | 118 | 395 | 538 |
| 3 | д.Конево | 2500 | 3300 | 50 | 66 | 9 | 11 | 59 | 77 |
| 4 | д.Старогутово | 3000 | 3900 | 60 | 78 | 13 | 16 | 73 | 94 |
| 5 | п.Мирный | 8250 | 10800 | 165 | 216 | 51 | 63 | 216 | 279 |
|  | Итого | 56750 | 73500 | 1135 | 1470 | 286 | 408 | 1421 | 1878 |

при площади на 1чел. 25м2- на I очередь, 1 чел на 30 м2- расчетный срок.

Электропотребление, тыс.кВт.ч/год.

Таблица№13

| № п/п | Населенные пункты | Расчетная нагрузка, кВт |  | Электропотребление, тыс.кВт.ч/год. |  | Удельное электропотребление кВт.ч/год на 1 чел |  | Кол-во человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iоч. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 680 | 890 | 2788,0 | 3649,0 | 2606 | 3173 | 1070 | 1150 |
| 2 | с.Юрты | 393 | 538 | 1611,3 | 2205,8 | 2478 | 3151 | 650 | 700 |
| 3 | д.Конево | 59 | 77 | 241,9 | 315,7 | 2419 | 2870 | 100 | 110 |
| 4 | д.Старогутово | 73 | 94 | 299,3 | 385,4 | 2491,0 | 2964 | 120 | 130 |
| 5 | п.Мирный | 216 | 279 | 885,6 | 1143,9 | 2683 | 3178 | 330 | 360 |
|  | Итого | 1421 | 1878 | 5826,1 | 7699,8 | 2567 | 3143 | 2270 | 2450 |

Газоснабжение

В перспективе планируется использование природного газа всеми потребителями на:

-индивидуально-бытовые нужды населения: приготовления пищи и горячей воды, подогрева воды и приготовления кормов для животных;

-отопление жилых домов.

Годовой расход газа составит 3361 тыс.м3/год, часовой 1344,8 м3/час.

Годовые расходы определены по укрупненным показателям потребления газа, м3/год на 1 человека. (СП 42-101-2003 п.3.12)

Принято: при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения- 220(в сельской местности).

Значение коэффициента максимума расходов приняты по таблице №2 СП 42-101-2003.

Схема подачи

Природный газ по газопроводу высокого давления P до 12 кгс/см2 поступает к ГГРП «Коурак» (Головного газораспределительного пункта), откуда по газопроводу Р до 6 кгс/см2 поступает к ГРП (газорегуляторные пункты) поселков, а затем в сеть:

-к котельным Р-0,6 кгс/см2;

-административно-общественным зданиям Р-0,005 кгс/см2;

-жилым домам Р=0.03 кгс/см2.

Проект «Схемы газоснабжения Тогучинского района» разработан институтом «ГиПРОНИИгаз» г.Новосибирск и все технические решения выполнять строго по проекту разработчика.

Ориентировочные расходы на газ

Таблица №14

| № п/п | Населенные пункты | Годовой расход, тыс.м3/год |  |  | Часовой расход, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого |
| 1 | с.Коурак | 253,0 | 1386,4 | 1639,4 | 140,5 | 513,5 | 654,0 |
| 2 | с.Юрты | 154,0 | 772,9 | 926,9 | 85,6 | 286,3 | 371,9 |
| 3 | д.Конево | 24,2 | 114,7 | 138,9 | 13,5 | 42,5 | 56,0 |
| 4 | д.Старогутово | 28,6 | 138,5 | 167,1 | 15,9 | 51,3 | 67,2 |
| 5 | п.Мирный | 79,2 | 409,5 | 488,7 | 44,0 | 151,7 | 195,7 |
|  | Итого по МО | 539 | 2822 | 3361 | 299,5 | 1045,3 | 1344,8 |

Расчетные расходы газа на теплопотребление газоиспользующего оборудования.

(оборудования, использующего газ в качестве топлива)

Таблица  №15

| № п/п | Населенные пункты | Расходы тепла Гкал/час | Расходы газа |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |  |
| 1 | с.Коурак | 9,31 | 513,5 | 1386,4 | Расчетные показатели часового расхода 148,92 м3/час на 1Гкал/час коэффициенте полезного действия топливопотребляющих установок 85%. Годовое число использования максимума 2700 при t=-370 и продолжительности отопительного периода 225 дней |
| 2 | с.Юрты | 5,19 | 286,3 | 772,9 |  |
| 3 | д.Конево | 0,77 | 42,5 | 114,7 |  |
| 4 | д.Старогутово | 0,93 | 51,3 | 138,5 |  |
| 5 | п.Мирный | 2,75 | 151,7 | 409,5 |  |
|  | Итого | 19,31 | 1045,3 | 2822,0 |  |

Газораспределительная система обеспечивает подачу газа в необходимом объеме и требуемых параметров.

Телефонизация

Таблица №16

| № п/п | Населенные пункты | Кол-во телефонов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 356 | 383 |
| 2 | с.Юрты | 209 | 233 |
| 3 | д.Конево | 33 | 37 |
| 4 | д.Старогутово | 40 | 43 |
| 5 | п.Мирный | 108 | 120 |
|  | Итого | 746 | 816 |

Телефонная сеть общего пользования поддерживается ОАО»Сибирьтелеком» подразделением Тогучинского центра. Сотовую связь обеспечивают операторы компаний «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2»

Санитарная очистка

Общее количество бытовых отходов составит: на I очередь- 1090 тн/год.

на расчетный срок- 1176 тн/год.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 400кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Общее количество бытовых отходов

Таблица №17

| № п/п | Населенные пункты | Кол-во отходов тн/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 428 | 460 |
| 2 | с.Юрты | 260 | 280 |
| 3 | д.Конево | 40 | 44 |
| 4 | д.Старогутово | 48 | 52 |
| 5 | п.Мирный | 132 | 144 |
|  | Итого | 908 | 980 |
|  | Всего с неучтенными расходами К=1,2 | 1090 | 1176 |

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации в городе могут носить природный (сейсмичность 8-9 баллов) и технический характер.

Это:

- землетрясение;

- пожар;

-аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмичности района в соответствии с действующими строительными нормами для предупреждения минимализации последствий землетрясений.

Пожар

- Противопожарные мероприятия с условиями выполнения всех нормативных требований при проектировании зданий и сооружений с обязательным устройством оповещения людей при пожаре.

-Для обеспечения средств пожаротушения водой на кольцевых сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

- Вдоль реки устраиваются съезды к реке для возможного забора воды непосредственно и реки.

Аварии на сетях

Энергосбережение:

-для водозабора наряду с трансформаторами устанавливается автоматическая дизельная электростанция;

-на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на канализационной станции.

Водоснабжение:

Для каждого населенного пункта предлагается самостоятельная система водоснабжения со строительством запасных емкостей питьевой воды, поэтому авария на одной из систем не повлечет значительных последствий для всего поселения.

Канализация:

В каждом районе застройки предусматриваются локальные системы очистки стоков сооружениями биологической очистки.

# Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана городского округа

Реализация документов территориального планирования осуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

- Принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- Создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 91870 | 91870 | 91392 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | человек | 2184 | 2270 | 2450 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 366/16,8 | 360/17,2 | 435/17,8 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1274/58,3 | 1320/58,1 | 1400/57,1 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 544/24,9 | 560/24,7 | 615/25,1 |
| 4. | Численность населения, занятого в экономике | чел./% | 768/35,2 | 845/37,2 | 990/40,4 |
| 5. | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 242/11,1 | 250/11,0 | 270/11,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 6. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 43,3 | 54,5 | 73,5 |
| 7. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир |  | 11,2 | 30,2 |
| 8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 19,8 | 24,0 | 30,0 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 9. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 55 | 170 | 170 |
|  | на 1000 человек | мест | 25 | 75 | 69 |
| 10. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 490 | 490 | 490 |
|  | на 1000 человек | мест | 224 | 216 | 200 |
| 11. | ФАП | объект | 3 | 4 | 4 |
| 12. | Магазины-всего | м2 торг.пл. | 930 | 1030 | 1030 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 425 | 453 | 420 |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 1 | 17 | 17 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | 0,4 | 7 | 7 |

Инженерная инфраструктура

| № п.п. | Показатели | Ед.измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коуракское МО |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 841 | 1023 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 635 | 801 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные «Кедр», «Тополэко» |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 19,45 | 23,05 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 34,32 | 43,51 |
|  | -источник |  | котельные, газовые котлы |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 1421 | 1878 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 5826 | 7692 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2567 | 3143 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 3361,0 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 1344,2 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 746 | 816 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 1090 | 1176 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 1090 | 1176 |
|  |  |  | Коурак |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 412 | 509 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
|  | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 315 | 407 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные «Кедр», «Тополэко» |  |  |
| 9 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 7,51 | 9,31 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 13,48 | 17,02 |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 10 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 680 | 890 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 2788 | 3649 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2606 | 3173 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 11 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 1639,4 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 654,0 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 12 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 356 | 383 |
| 13 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 428 | 460 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 428 | 460 |
|  |  |  | Юрты |  |  |
| 14 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 251 | 286 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 15 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 192 | 223 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные «Кедр», «Тополэко» |  |  |
| 16 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 4,23 | 5,19 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 8,19 | 10,36 |
|  | -источник |  | автономные котлы, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 17 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 393 | 538 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 1611,3 | 2205,8 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2478 | 3151 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 926,9 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 371,9 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 19 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 209 | 233 |
| 20 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 260 | 280 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 260 | 280 |
|  |  |  | Конево |  |  |
| 21 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 30 | 41 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 22 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 21 | 30 |
|  | -очистка |  | местная |  |  |
| 23 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 0,59 | 0,77 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 1260 | 1628 |
|  | -источник |  | печи, котельные |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 24 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 57 | 77 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 241,9 | 315,7 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2419 | 2870 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 25 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 138,9 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 56,0 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 26 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 33 | 37 |
| 27 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 40 | 44 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 40 | 44 |
|  |  |  | Старогутово |  |  |
| 28 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 36 | 48 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 29 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 25 | 35 |
|  | -очистка |  | - | местная, ЛОС |  |
| 30 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 0,72 | 0,93 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 1,51 | 1,92 |
|  | -источник |  | печи, газовые котлы |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 31 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 73 | 94 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 299,3 | 385,4 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2491 | 2964 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 32 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 167,1 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 67,2 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 33 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 40 | 43 |
| 34 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 48 | 52 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 48 | 52 |
|  |  |  | Мирный |  |  |
| 35 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 112 | 139 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 36 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 82 | 106 |
|  | -очистка |  |  | ЛОС,местная |  |
| 37 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 2,08 | 2,75 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 4,16 | 5,33 |
|  | -источник |  | автономные, котельные |  |  |
|  | -топливо |  | природный газ |  |  |
| 38 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 216 | 279 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 885,6 | 1143,9 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 3178 | 330 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 39 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 488,7 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 151,7 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 40 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 108 | 120 |
| 41 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 132 | 144 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 132 | 144 |