Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (регистрационный № СРО-П-138-190220010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) (свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОМ II Муниципальный контракт № 524 от 23.07.2012 г. Заказчик: Администрация Тогучинского района Новосибирской области области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2013 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ Коуракского сельсовета, с. Коурак, д. Конево, п. Мирный, с. Юрты, д. Старогутово. | М 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план) | М 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории Коуракского сельсовета | М 1:25 000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ Коуракского сельсовета, с. Коурак, д. Конево, п. Мирный, с. Юрты, д. Старогутово | М 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения | М 1:25 000 | ГП-5 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 | ГП-6 |
| Электронный диск с записями - Текстовая часть в формате docx. - Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0 - Графическая часть в виде растровых изображений. |  |  |  |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочный раздел

Главный архитектор проекта						Соколова Г.Д.

Ведущий архитектор							Ерохин Г.П.

Архитектор									Климчук К.С.

Архитектор									Гашенко А.Е.

Экономический раздел

Начальник экономического отдела					Баталова Н.А.

Инженерное обеспечение территории

Начальник отдела инженерных коммуникаций			Шляхова В.В.

Охрана окружающей среды

Архитектор									Гашенко А.Е.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

I. Анализ современного состояния территории сельсовета и населенных пунктов, проблем и направлений их развития	6

Глава 1. Общие сведения.	7

1.1. Существующее функциональное зонирование	7

1.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	8

Глава 2. Технико-экономические основы развития сельсовета	9

2.1. Общие сведения, географическое положение и планировка территории	9

2.2. Наименование отраслей, их настоящее  и перспективное развитие	10

2.3. Население и трудовые ресурсы	16

2.4. Прогноз перспективной численности населения	22

II. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	28

Глава 3. Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета	28

Глава 4. Развитие населенных пунктов	28

4.1. Объемы жилищного строительства	28

4.2. Культурно-бытовое обслуживание	30

4.3. Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания	31

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	34

Глава 5. Инженерное оборудование	35

5.1. Водоснабжение	35

5.2. Канализация.	41

5.3. Теплоснабжение.	41

5.4. Электроснабжение	43

5.5. Газоснабжение	45

5.6. Телефонизация.	46

5.7. Санитарная очистка	46

III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	47

Глава 6. Охрана окружающей среды	48

IV. Основные технико-экономические показатели проекта	49

V. Приложения	56

# Введение

Генеральный план МО Коуракского сельсовета разработан коллективом института ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Лесным кодексом РФ;

- Законом РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной 22.12.93 г. № 18-58.

- Законом Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Законом «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

- СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

- Техническое задание на разработку генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, выданное администрацией Тогучинского района 23 июля 2012 года.

- Проектные материалы и отводы на все виды строительства, выданные районной архитектурой и администрацией Коуракского сельсовета.

Эскизное решение генпланов согласовано с администрацией Коуракского сельсовета 29 января 2013 г.

Необходимость выполнения генерального плана Коуракского сельского совета вызвана отсутствием проектной документации, по которой можно вести жилищно-гражданское строительство (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочением реконструируемых территорий.

# I. Анализ современного состояния территории сельсовета и населенных пунктов, проблем и направлений их развития

Схема расположения Тогучинского района на территории НСО.

Коуракский сельсовет

Схема расположения Коуракского сельсовета на территории

Тогучинского района НСО.

- Общие сведения.

## Существующее функциональное зонирование

На территории Коуракского сельсовета расположено пять населённых пунктов: с. Коурак, д. Конев, п. Мирный, д. Старогутово, с. Юрты. Административным центром является село Коуракское.

Согласно проекта «Схема территориального планирования Тогучинского района НСО» по функциональному назначению земли в существующих границах сельсовета подразделяются на четыре категории земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли лесного фонда;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов.

Схема земель различных категорий Тогучинского района.

## Основные факторы риска возникновения
чрезвычайных ситуаций

К основным факторам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций  техногенного характера, относятся:

 накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации  природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

 отсутствие современных систем управления опасными процессами;

 неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

 отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

 нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

 отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

нарушение производственной и технологической дисциплины;

недостаток квалифицированных кадров.

Крупные лесные массивы, занимающие значительную территорию сельсовета, а также болота, расположенные в некоторых местах, в засушливое лето могут стать источником пожара.

Сильные морозы, резкие температурные перепады, сильные ветры (порывы до 20 м/сек.) могут быть причинами чрезвычайных ситуаций природного характера или спровоцировать развитие чрезвычайной ситуации с тяжелыми последствиями  в системе жизнеобеспечения населенных пунктов района.

Причинами чрезвычайных  ситуаций социально-экологического характера являются:

1) хранилища запрещённых ядохимикатов  с истёкшими сроками хранения  и скотомогильники животных, павших от эпизоотий сибирской язвы;

2) территории распространения клещевого энцефалита;

3) террористические акты на объектах массового пребывания людей, а  также на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, на автомобильном и железнодорожном мостах.

# Технико-экономические основы развития
сельсовета

  - Общие сведения, географическое положение
и планировка территории

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа экономического развития Коуракского сельсовета и в соответствие с техническим заданием на разработку генерального плана.

Цели данного проекта:

1. Создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Создание основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития населенного пункта; определение зон инвестиционного развития.

При разработке раздела была использована информация, предоставленная администрацией Коуракского сельского совета.

Коуракское муниципальное образование входит в Тогучинский район и Новосибирскую групповую систему расселения и расположено в юго-восточной части области на расстоянии 120 км. от областного центра г.Новосибирска, в 90 км от районного центра Тогучин и в 45 км. от ближайшей железнодорожной станции Курундус. Связь с .г.Новосибирск осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Протяженность поселения с севера на юг составляет 40 км., с запада на восток – 40км.

На его территории расположено 5 населенных пунктов. Село Коурак – центр Коуракского муниципального образования. Кроме самого села в муниципальное образование входят с.Юрты, п.Мирный, д.Конево, д.Старогутово.

Численность населения на начало 2012г. составляла 2184 человека. Численность трудовых ресурсов в 2012г. - 1294 человека, из них 768 были заняты в экономике. За пределами муниципального образования трудится 38,7% от населения, занятого в экономике. Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Общая площадь земель в границах муниципального образования – 91870 га. Земли сельскохозяйственных угодий 35,3%. Земли лесного фонда составляли 58608 га. Предусматриваются некоторые изменения в земельном фонде, что связано с жилищным строительством и учреждениями обслуживания. В целом эффективность использования земельного фонда на расчетный срок возрастет. Баланс земельных ресурсов приведен в таблице 1.

#### Таблица 2.1.1

Баланс земельных ресурсов сельсовета

| № п.п. | ##### Наименование территорий | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах поселения всего, га | 91870 | 100,0 |
| 1. | Земли сельскохозяйственных угодий всего, га | 32405 | 35,27 |
|  | в том числе пашни, га | 13135 |  |
| 2. | Земли поселений всего, га | 679 | 0,7 |
| 3. | Земли лесного фонда всего, га | 58608 | 63,8 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи всего, га | 153 | 0,2 |
| 5 | Прочие земли | 250 | 0,03 |

  - Ресурсный потенциал территории. Полезные ископаемые

  - Наименование отраслей, их настоящее 
и перспективное развитие

Сельское хозяйство

На территории поселения функционируют предприятия сельского и лесного хозяйства, деревообрабатывающие предприятии, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство, которое представлено предприятиями ОАО «Коуракское»,20  крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Сельское хозяйство играет существенную роль в экономике поселения, от его развития зависит наполненность бюджета и решение многих социальных проблем Коуракского сельского совета.

Динамично развивается предприятие ОАО «Коуракское», основным видом хозяйственной деятельности которого является выращивание зернобобовых культур. Посевные площади под зерновыми культурами составляли в 2011г. 1314 га, валовой сбор зерновых – 2272,4 тонны. Реализовано зерна в 2011г. 1581,2 тонн, прибыль от реализации – составила 694тыс.руб. Объем реализации сельскохозяйственной продукции в действующих ценах 2011г. составил 6590 тыс.рублей. На предприятии имеется парк сельскохозяйственной техники, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, зерносушильный комплекс. Численность работающих на предприятии 16 человек.

В поселении имеется высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

Общая площадь земель, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012 года составила 30700 га (табл. 2). Более 83% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.

Таблица 2.2.1

Перечень сельскохозяйственных угодий

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянско-фермерские хозяйства | личные подсобные хозяйства | прочие |
| Сельскохозяйственные угодья, тыс.га | 30,7 | 25,6 | 4,4 | 0,7 | 8,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 13,2 | 9,2 | 3,8 | 0,2 |  |
| залежи | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| сенокосы | 3,6 | 3,2 | 0,4 | 0,5 |  |
| пастбища | 3,9 | 3,7 | 0,2 |  |  |
| многолетние насаждения | 8,9 | 8,4 |  |  | 0,5 |

В поселении функционируют 20 крестьянско-фермерских хозяйств, развиваются личные подсобные хозяйства населения. Поголовье скота в личных хозяйствах населения снижается из-за сложности в заготовке кормов, фуража.

Промышленность

Промышленность Коуракского сельсовета представлена предприятиями деревообрабатывающей и пищевой отрасли . Заготовкой леса, производством пиломатериалов и реализацией продукции занимаются ОАО «Предгорье», ООО «Мирновский лесхоз», ИП «Казарин», ИП «Котельников» На предприятии ООО «Мирновский леспромхоз» работает цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

Имеются подготовленные площадки для промышленного развития. Необходимо юридически оформить собственность данных объектов и осуществить их запуск.

Наличие сырьевой базы (зерно, мясо, молоко) обуславливает развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. На территории поселения имеются значительные запасы древесины, что является надежной базой для развития предприятий по производству строительных материалов.

Проектом предлагается на существующих водоемах организацию рыбоводного хозяйства. Основным видом деятельности хозяйства будет организация воспроизводства и товарного выращивания промысловых видов рыб.

Строительство

Строительная отрасль представлена Юртовским участком Тогучинского ДРСУ. Основным видом деятельности предприятия является строительство и ремонт дорог. На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением численности населения отрасль получит развитие и возрастет численность работающих до 50 человек.

Рекреация и туризм

В поселении наибольшее развитие получил спортивный туризм. В п.Мирный действует горнолыжная база «Пихтовый гребень».На базе имеется гостиница на 70 мест, канатно-буксировочная дорога, здание проката. На территории поселения расположен мини отель «Зеленый дом». Он находится в 140 км. от центра Новосибирска и в 150 км. от Кемерово в живописном лесу предгорья Салаирского кряжа (п. Мирный).Отель рассчитан на 30 мест и отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. Администрацией Тогучинского района планируется строительство ещё нескольких объектов спортивного туризма. В 2009 г. были подготовлены и представлены предложения в комитет внешнеэкономического сотрудничества и туризма администрации области о потребности финансирования проектов для включения в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2016 годы».

Транспорт и связь

Транспортные услуги населению оказывают районное транспортное предприятие г.Тогучина и индивидуальные предприниматели. Грузовые перевозки осуществляет в основном акционерные общества. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Коуракского сельсовета составляет 112 км, в том числе с твердым покрытием 100 км.

Услуги почтовой связи оказывает Тогучинский почтамт ОСП УФПС НСО – филиала ФГУП «Почта России». В поселении функционирует 3 отделение почтовой связи (с.Коурак, с.Юрты, п.Мирный). Основная телекоммуникационная сеть поселения – телефонная сеть общего пользования поддерживается структурным подразделением Тогучинского центра телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в поселении обеспечивают операторы сотовой  связи – компании «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2012 года на территории поселения зарегистрировано одно малое предприятие и 25 индивидуальных предпринимателей. Удельный вес их к общему числу предприятий, зарегистрированных на территории поселения, составляет около 50%. Основными видами деятельности индивидуальных предприятий являются производство сельскохозяйственной продукции, торговля, заготовка, переработка и реализация древесины.

Перечень предприятий Коуракского муниципального образования приведен в таблице 3 .

Таблица 2.2.2

Перечень предприятий муниципального образования

| №. п.п | Наименование предприятия | Численность--работающих, чел. | Отраслевая специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОАО «Коуракское» | 16 | Растениеводство, |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 25 | Растениеводство, животноводство |
|  | Коуракский лесоучасток Тогучинского лесного техникума | 5 | Посадка леса, обработка древесины |
|  | ОАО «Предгорье» | 10 | Производство пиломатериалов |
|  | Юртовский участок Тогучинского ДРСУ | 20 | Строительство и ремонт дорог |
|  | ОАО «Мирновский лесхоз» | 71 | Посадка леса, обработка древесины |
|  | ООО «Мирновский леспромхоз» пекарня, | 10 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий |
|  | ИП «Казаркин» | 15 | Производство пиломатериалов |
|  | ИП «Котельников» | 3 | Производство пиломатериалов |
|  | МУП «Коуракское» | 9 | Производство и распределение тепловой энергии |
|  | Юртовская подстанция Тогучинской РЭС | 4 | Распределение электроэнергии |
|  | База отдыха «Зеленый дом» | 10 |  |
|  | База отдыха «Пихтовый гребень» | 10 |  |
|  | Новое строительство |  |  |
|  | Животноводческий комплекс | 38 | Животноводство |
|  | Развитие ОАО «Коуракское» | 30 | Растениеводство |

Окончание таблицы 2.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | 40 | Переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 30 | Растениеводство, животноводство |
|  | Рыбоводное хозяйство | 14 | Воспроизводство и переработка рыбы |
|  | Предприятия по производству строительных материалов | 40 | Производство строительных материалов |
|  | Строительные организации | 20 | Строительно-монтажные работы |
|  | Торгово-закупочные организации | 6 | Закуп сельскохозяйственной продукции у населения |
|  | Базы отдыха | 40 |  |

Обслуживающая отрасль

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Здравоохранение.

Система здравоохранения Коуракского сельсовета представлена 4 учреждениями: Коуракской участковой больницей на 12 коек, 3 фельдшерско-акушерскими пунктами в с.Юрты, п.Мирный, д.Старогутово. В данных медицинских учреждениях работает 43 человека.

Образование.

На территории сельсовета действует три общеобразовательных школы на 490 мест (количество обучающихся на 01.01.2012 г. составляет 232 человека) и три детских сада вместимостью 55 мест (с.Коурак, п.Мирный, с.Юрты). Численность работающих в сфере образования составляет 102 человека (на 01.01.2012).

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из д.Конево и д.Старогутово организован подвоз учащихся к Коуракскойшколе., К проблемам в сфере образования можно отнести неудовлетворительное материальное снабжение школ, необходимость капитального ремонта учреждений, приобретения современной техники и оборудования, отсутствие притока молодых специалистов.

Культура.

Учреждения культуры района являются центрами досуга, информации, развития народного и художественного творчества, эстетического и нравственного воспитания населения.

Система учреждений культуры сельсовета включает сельский Культурно - досуговый центр на 240 мест в с.Коурак, сельский Дом культуры с залом на 200 мест в с.Юрты, досуговое объединение на 30 мест в д.Старогутово и 3 библиотеки на 33,3 тыс. книг.

Физкультура и спорт.

В сельском поселении действует спортивные залы и спортивные площадки при школах. К проблемам в сфере физической культуры и спорта можно отнести недостаточное количество общедоступной социальной инфраструктуры, практически не обновляется материально – техническая база учреждений.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное муниципальное унитарное предприятие «Коуракское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. Также жилищно-коммунальные услуги оказывают предприятия и организации, имеющие структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства.

На  территории поселения работают 4 котельные, установленной мощностью 5.49 МВт, из них 2 находится в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 3 км, водопровода 17 км. Одна из самых актуальных проблем  для коммунального хозяйства – износ водопровода, тепловых сетей, котельной, которые требуют капитального ремонта

Торговля и бытовое обслуживание.

По состоянию на 01.10.2010 года в поселении зарегистрировано 14 предприятий торговли. В последние годы в формировании оборота розничной торговли наблюдается положительная динамика. Оборот розничной торговли достиг в 2011 году более 15 млн. рублей Из учреждений бытового обслуживания имеется только парикмахерская. Численность работающих в учреждениях торговли и бытового обслуживания составляет 30 человек.

Коуракское муниципальное образование имеет все условия для развития: благоприятные природные условия и ресурсы, наличие лесных массивов, развитую транспортную инфраструктуру, наличие трудовых и территориальных ресурсов. Все эти условия служат гарантией дальнейшего развития муниципального образования и позволят обеспечить формирование перспективных направлений экономики (сельскохозяйственной отрасли, деревообрабатывающей, строительных материалов и перерабатывающей промышленности). Прогноз развития сельского хозяйства поселения учитывает сложившуюся ситуацию в отрасли, перспективы социально-экономического развития, основные положения областных и местных целевых программ. В перспективе можно прогнозировать устойчивый рост сельскохозяйственного производства

Этому способствует наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития отрасли. Более эффективное использование земель (пашни, пастбищ, сенокосов) позволит получить высокие урожаи и создать прочную кормовую базу. Наличие естественных пастбищ и сенокосов предопределяют развитие животноводства (молочно-мясного, племенного).

Стратегической задачей развития растениеводства на перспективу станет совершенствование структуры посевных площадей, увеличение продуктивности пашни. Для этого необходимо:

- увеличение площади посевов зерновых культур;

- увеличение производства зерновых культур;

- улучшение качества семян;

- повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственных работ;

- строительство и расширение зерносушильного хозяйства.

В животноводстве основное внимание будет направлено на решение следующих задач:

- увеличение объемов производства и улучшение качества кормов;

- развитие племенной базы;

- строительство животноводческих ферм;

- создание комплексов животноводческих предприятий с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации.

В планах администрации района и сельсовета дальнейшая поддержка и развитие личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств, что позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качества жизни населения. Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения является одной из приоритетных целевых задач развития сельского хозяйства поселения, поскольку семейное сельскохозяйственное производство является основным занятиям жителей села. Одной из основных функций личного подсобного хозяйства является сохранение села для устойчивого развития сельских территорий, сохранения сельского уклада жизни, как стратегической задачи социально-экономического развития АПК Тогучинского района. Наличие большого числа личных подсобных хозяйств требуют развития сети заготовительных пунктов. Создание сети заготовительных пунктов является приоритетным направлением развития уже в течение длительного времени. Содействие в организации закупа продукции, произведенной на личных подворьях, обеспечит увеличение поголовья скота и птицы, и в целом, повышение уровня доходов населения.

Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития сельскохозяйственной отрасли. Увеличение выпуска продукции растениеводства будет связано с повышением объема производства сельскохозяйственной продукции ОАО «Коуракское». Проектом предусматривается строительство животноводческого комплекса. Дальнейшее развитие получат крестьянско-фермерские хозяйства.

На первом этапе освоения проекта предлагается создание семейных мини-ферм. В дальнейшем необходимо объединение животноводческих предприятий в комплексы с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации продукции.

В связи с тем, что освоенность территории поселения по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие его в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся ресурсов и реализации областных, районных и местных целевых программ.

Наличие природных ресурсов, богатых лесных угодий создают предпосылки для развития производства строительных материалов и деревообрабатывающих предприятий. Развитие сельского хозяйства муниципального образования в перспективе определяет необходимость организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Это будет важнейшим направлением развития агропромышленного сектора экономики. Организация перерабатывающих производств позволит повысить рентабельность сельскохозяйственного производства и решить проблему занятости населения.

Для устойчивого развития муниципального образования необходимо развитие малого предпринимательства, создающего дополнительно рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли, бытовых услуг, рекреации. Выявление приоритетов инвестиционного развития носит прогнозный характер. Хозяйственный профиль муниципального образования будет определяться фактическим инвестициями. Важным фактором развития будет являться участие муниципального образования в реализации приоритетных национальных проектов («Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье»), федеральных и областных целевых программ. Также необходима разработка и реализация муниципальных целевых программ касающихся непосредственно поселения.

  - Население и трудовые ресурсы

Численность населения на 01.01.2012г. в МО Коуракское составляла 2184 человека (3,2% от населения района). Динамика демографических показателей приведена в таблице 4, 5 и на рисунках 1,2.

Таблица 2.3.1

Динамика численности населения

|  | Количество усадеб, ед. | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  | Темп прироста, % | Среднегодовой темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселений |  | на 01.01.2009г | на 01.01. 2010г | на 01.01. 2011г | на 01.01. 2012г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коуракское МО | 761 | 2274 | 2246 | 2185 | 2184 | -3,9 | -1,0 |
| с.Коурак | 353 | 1071 | 1067 | 1047 | 1034 | -3,4 | -0,85 |
| д.Конево | 32 | 104 | 103 | 96 | 94 | -9,6 | -2,4 |
| п.Мирный | 110 | 326 | 325 | 310 | 306 | -6,1 | -1,5 |
| д.Старогутово | 52 | 124 | 123 | 118 | 116 | -6,4 | -1,6 |
| с.Юрты | 214 | 649 | 628 | 614 | 634 | -2,3 | -0,58 |

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития области. За период 2007-2011 годы численность населения Коуракского сельского совета уменьшилась на 110 человек за счет  естественной убыли.

Таблица 2.3.2

Динамика демографических показателей

| № п.п. |  | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 | человек | % к населению |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Численность населения на конец года, чел. | 2294 | 2274 | 2246 |  | 2185 | 2184 | 2237 | 100,0 |
| 2. |  | Число родившихся | 8 | 20 | 32 |  | 16 | 20 | 19 | 0,8 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения |  | 3,4 | 8,8 |  | 14,2 | 7,2 | 9,2 |  |  |
| 4. | Число умерших |  | 10 | 30 |  | 26 | 35 | 24 | 25 | 1,1 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения |  | 4,3 | 13,1 |  | 11,5 | 15,8 | 11,0 |  |  |

Окончание таблицы 2.3.2

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Естественный прирост (+,-) |  | -2 | -10 |  | 6 | -19 | -4 | -6 | -0,3 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения |  | -0,9 | -4,3 |  | 2,7 | -8,6 | -1,8 |  |  |
| 8. | Число прибывших, чел. |  | 62 | 62 |  | 58 | 47 | 46 | 55 | 2,45 |
| 9. | Число убывших, чел. |  | 59 | 58 |  | 58 | 49 | 44 | 54 | 2,41 |
| 10. | Миграционный прирост (+,-) |  | 3 | 4 |  | 0 | -2 | 2 | 1 | 0,04 |
| 11. | Миграционный оборот, чел. |  | 121 | 120 |  | 116 | 96 | 90 |  |  |

Демографическая ситуация в МО Коуракское, как и в Новосибирской области в целом характеризуется в период с 2007г. отрицательной тенденцией естественного прироста населения.

Что касается показателей смертности, то в последние годы рассматриваемого периода, после 2010г., когда регистрировался наибольший показатель смертности (15,8 на 1000 населения), имело место некоторое снижение показателя.

Показатели рождаемости за рассматриваемый период отличались нестабильностью  и были ниже показателей смертности, за исключение 2009 года, когда рождаемость превышала смертность.

Такое соотношение показателей рождаемости и смертности определило динамику общего показателя естественного движения населения. За рассматриваемый период (2007 – 2011гг), наблюдалась неблагоприятная тенденция динамики естественного прироста.

Рис. 2.3.1. Естественное движение населения

Показатели механического движения населения (миграции) в муниципальном образовании выше, чем в целом по Тогучинскому району и Новосибирской области. Миграция отличается значительными масштабами, разнообразием и является одним из индикаторов социально-экономического благосостояния общества.

Рис.2.3.2. Механическое движение населения

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Удельный вес основных половозрастных групп в структуре населения в целом по муниципальному образованию  (табл. 6,7, рис. 3 ) характеризуется следующими показателями, в % от общей численности населения:

- в возрасте моложе трудоспособного           16,8

- в трудоспособном возрасте                         58,3

- в возрасте старше трудоспособного            24,9

Таблица 2.3.3

Возрастная структура населения

| №п.п | Возрастные группы | На 01.01.2011г. |  | На 01.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 381 | 17,5 | 366 | 16,8 |
|  | -мужчины | 182 | 8,4 | 178 | 8,2 |
|  | -женщины | 199 | 9,1 | 188 | 8,6 |
|  | 0-6 лет | 187 | 8,6 | 195 | 8,9 |
|  | 7-15 лет | 194 | 8,9 | 171 | 7,8 |
| 2. | Трудоспособное население | 1244 | 56,9 | 1274 | 58,3 |
|  | -мужчин | 613 | 28,0 | 624 | 28,5 |
|  | -женщин | 631 | 28,9 | 650 | 29,8 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 560 | 25,6 | 544 | 24,9 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 240 | 11,0 | 232 | 10,6 |
|  | -женщины старше 55 лет | 320 | 14,6 | 312 | 14,3 |
|  | Всего: | 2185 | 100,0 | 2184 | 100,0 |

Таблица 2.3.4

Численность мужчин и женщин на начало года

| № п.п. | Население | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Все население, чел. в том числе: мужчины женщины | 2294 1103 1191 | 2274 1096 1178 | 2246 1080 1166 | 2185 1035 1150 | 2184 1034 1150 |
| 2. | Удельный вес в общей численности населения, %, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | мужчины | 48,1 | 48,2 | 48,1 | 47,4 | 47,3 |
|  | женщины | 51,9 | 51,8 | 51,9 | 52,6 | 52,7 |

Рис.2.3.3. Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

В возрастной структуре населения:

преобладают в общей численности населения лица трудоспособного возраста;

увеличение в последние годы числа лиц старше трудоспособного возраста.

Из 2184 человек, проживающих в поселениях 366 – это дети в возрасте до 15 лет, 544 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 1274 человек.

Удельный вес трудовых ресурсов на начало 2012 года составлял 59,2% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности занято 768 человек, из них за пределами муниципального образования работает 297 человек.

На предприятиях муниципального образования занято 471человек, в личных подсобных хозяйствах – 242 человек.

Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства – 108 человек.

Значительное сокращение численности работающих, в основных отраслях экономики, оказало неблагоприятное влияние на состояние рынка труда.

Баланс трудовых ресурсов приведен в таблице 8

Таблица 2.3.5

Баланс трудовых ресурсов

| № п\п | Показатели | Исходный 2012год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трудовые ресурсы, всего: | 1294 | 59,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | 1274 | 58,3 |
|  | - работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 20 | 0,9 |
| 1. | Занято в экономике, в том числе | 768 | 35,2 |
|  | А. На территории муниципального образования | 471 | 21,6 |
|  | а) в градообразующих отраслях – | 284 | 13,0 |
|  | - промышленность | 56 | 2,6 |
|  | - сельское и лесное хозяйство | 112 | 5,1 |
|  | - транспорт, связь | 9 | 0,4 |
|  | - строительство | 20 | 0,9 |
|  | - учреждения отдыха | 20 | 0,9 |
|  | - органы управления | 8 | 0,4 |
|  | - материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | 5 | 0,2 |
|  | - прочие | 54 | 2,5 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 187 | 8,6 |
|  | Б. За пределами муниципального образования | 297 | 13,6 |
| 2. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 108 | 4,9 |
| 3. | Численность, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах ,в трудоспособном возрасте | 242 | 11,1 |
| 4. | Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой | 132 | 6,0 |
| 5. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 44 | 2,0 |
|  | Население | 2184 | 100,0 |

  - Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы данные администрации района.

Прогноз численности населения сельсовета учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность населения оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

В настоящее время естественное движение имеет положительную динамику и на первую очередь, вероятно, такая динамика естественного движения  сохранится, хотя на ближайшие 10 лет не следует рассчитывать на превышение показателей рождаемости над показателями смертности. Что касается более отдаленной перспективы, то, ориентируясь на имеющиеся прогнозы динамики естественного движения населения Новосибирской области, можно прогнозировать на период расчетного срока превышение рождаемости над смертностью.

Труднее определить общий объем механического прироста населения. Поэтому, его прогноз носит ориентировочный характер, степень его реализации будет зависеть, в основном, от организационных мероприятий, в первую очередь от предоставляемых мест приложения труда и от количества выделяемых земельных участков под жилищное строительство.

На перспективу возможно так же,  в случае успешного решения федеральных и региональных социальных программ, некоторое улучшение демографической ситуации в направлении оптимизации показателей естественного движения населения, что скажется на темпах роста населения.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать небольшой рост численности населения.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Коуракское принята:

- на I-ю очередь -        2270человек;

- на расчетный срок -  2450 человек.

Прогноз возрастной структуры населения по этапам освоения приведен в таблице 9 и на рисунке 4.

Таблица 2.4.1

Возрастная структура населения

| №п.п | Возрастные группы | На 01.01.2012г. |  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 366 | 16,8 |  | 390 | 17,2 | 435 | 17,8 |
|  | -мужчины | 178 | 8,2 |  | 200 | 8,8 | 222 | 9,1 |
|  | -женщины | 188 | 8,6 |  | 190 | 8,4 | 213 | 8,7 |
|  | 0-6 лет | 195 | 8,9 | 202 |  | 8,9 | 220 | 9,0 |
|  | 7-15 лет | 171 | 7,8 | 188 |  | 8,3 | 215 | 8,8 |
| 2. | Трудоспособное население | 1274 | 58,3 | 1320 |  | 58,1 | 1400 | 57,1 |
|  | -мужчин | 624 | 28,5 | 646 |  | 28,5 | 690 | 28,2 |
|  | -женщин | 650 | 29,8 | 674 |  | 29,7 | 710 | 28,9, |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 544 | 24,9 | 560 |  | 24,7 | 615 | 25,1 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 232 | 10,6 | 240 |  | 10,6 | 265 | 10,8 |
|  | -женщины старше 55 лет | 312 | 14,3 | 320 |  | 14,1 | 350 | 14,3 |
|  | Всего: | 2184 | 100,0 | 2270 |  | 100,0 | 2450 | 100,0 |

В соответствие с прогнозом возрастная структура населения претерпит незначительные изменения, несколько уменьшится доля населения в трудоспособном возрасте за счет негативных демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет, а так же возрастная группа населения старше трудоспособного возраста с 24,9 до 25,1%.

Рис. 2.4.1. Возрастная структура населения

Главными стратегическими целями и задачами оптимизации занятости населения на ближайшую и долгосрочную перспективу следует считать:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала сельсовета;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения.

В основу оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения муниципального образования в трудоспособном возрасте. Расчеты произведены в соответствии с прогнозируемой возрастной структурой населения Новосибирской области и с учетом возрастной структуры населения муниципального образования.

В оценке трудового потенциала на перспективу учтены основные приоритеты государственной демографической политики на ближайшее десятилетие, ориентированные на преломление негативных демографических тенденций.

Таким образом, численность трудовых ресурсов по этапам реализации проекта будет находиться в пределах 58,9 – 59,0% от численности прогнозируемого населении. Большая часть трудовых ресурсов будет занята в основной отрасли экономике - сельскохозяйственном производстве. Возрастет так же занятость населения в обслуживающих отраслях - здравоохранении, образовании, культуре, торговле. На первую очередь численность, занятых в экономике составит 845 человек и на расчетный срок достигнет 990человек

Данные, характеризующие проектный баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям, приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

| № п\п | Показатели | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трудовые ресурсы, всего: | 1340 | 59,0 | 1445 | 58,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | 1320 | 58,1 | 1400 | 57,1 |
|  | - работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 20 | 0,9 | 45 | 1,8 |
| 1. | Занято в экономике, в том числе | 845 | 37,2 | 990 | 40,4 |
|  | А. На территории муниципального образования | 695 | 30,6 | 880 | 35,9 |
|  | а) в градообразующих отраслях – | 485 | 21,4 | 580 | 23,6 |
|  | - промышленность | 110 | 4,8 | 150 | 6,1 |
|  | -сельское и лесное хозяйство | 180 | 7,9 | 210 | 8,6 |
|  | - транспорт, связь | 18 | 0,8 | 18 | 0,7 |
|  | - строительство | 40 | 1,8 | 50 | 2,0 |
|  | - органы управления | 10 | 0,4 | 12 | 0,5 |
|  | - материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | 7 | 0,3 | 10 | 0,4 |
|  | - учреждения отдыха | 60 | 2,7 | 60 | 2,4 |
|  | - прочие | 60 | 2,7 | 70 | 2,9 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 210 | 9,2 | 300 | 12,3 |
|  | Б. За пределами муниципального образования | 150 | 6,6 | 110 | 4,5 |
| 2. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 85 | 3,7 | 95 | 3,8 |
| 3. | Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 250 | 11,0 | 270 | 11,0 |
| 4. | Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой | 135 | 6,0 | 85 | 3,5 |
| 5. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 25 | 1,1 | 5 | 0,2 |
|  | Население | 2270 | 100,0 | 2450 | 100,0 |

Распределение проектной численности населения по поселениям приведено в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3

Проектная численность населения

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Коуракское МО | 2270 | 2450 |
| 1. | с.Коурак | 1070 | 1150 |
| 2. | д.Конево | 100 | 110 |
| 3. | п.Мирный | 330 | 360 |
| 4. | д.Старогутово | 120 | 130 |
| 5. | с.Юрты | 650 | 700 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития сельсовета селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

# II. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

- Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета

В проекте Коуракский сельсовет меняет свои границы в соответствии с графическим приложением к письму № 25 от 08.04.2013 (см. Приложения). Его площадь составляет 91392 га. Основные связи между населенными пунктами сохраняются по прежним трассам.

Сложившееся функциональное зонирование территории Коуракского сельсовета в основном сохраняется.

Действующие промышленные площадки сохраняются. Все недействующие ныне производства на перспективу предлагаются к развитию, от них устанавливаются санитарно-защитные зоны, с учетом которых развивается селитьба.

Местоположение кладбищ, участков компостирования ТБО и скотомогильников рассмотрено по каждому населенному пункту отдельно ниже. Также установлены санитарно-защитные коридоры и от магистральных сетей.

- Развитие населенных пунктов

  - Объемы жилищного строительства

Жилищное строительство

По данным Администрации района жилой фонд сельсовета на 01.01.2012г. составил 43,3 тыс.кв.м. общей площади, из них 5,2 тыс.кв.м. муниципальный.

Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 19,8 м2. В поселениях средняя плотность населения 6 чел./га. Низкая плотность населения обусловлена наличием больших приусадебных участков и отсутствием высокоплотной застройки. Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2012г. приведено в таблице 4.1.1 .

Таблица 4.1.1

Распределение жилого фонда и населения

на 01.01.2012г.

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество усадеб | Население человек | Плотность населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коуракское МО | 336,55 | 43,3 | 761 | 2184 | 6 |
| с.Коурак | 153,25 | 19,8 | 353 | 1034 | 7 |
| д.Конево | 25,6 | 2,1 | 32 | 94 | 4 |
| п.Мирный | 25,7 | 5,6 | 110 | 306 | 12 |
| д.Старогутово | 28,0 | 3,6 | 52 | 116 | 4 |
| с.Юрты | 104,0 | 12,2 | 214 | 634 | 6 |

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из расчетной численности населения и жилищной обеспеченности. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30 м2 общей площади на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 73,5 тыс.м2 общей площади или 887 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). Жилой фонд на первую очередь (2022 г.) должен составить 54,5 тыс.м2 общей площади или 810 квартиры.

Таким образом, к концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека увеличится с 19,8 до 30 м2 .

Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 30,2 тыс. м2 общей площади

Площадь приусадебных участков принята от 15 до 20 соток в зависимости от конкретной планировочной ситуации.

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда. На  перспективу проектом предусмотрены резервные территории для жилищного строительства в размере 12,4 га.

Распределение жилого фонда и населения на расчетный срок приведены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

Распределение жилого фонда и населения

на расчетный срок

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество усадеб | Население человек | Плотность населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коуракское МО | 360,6 | 73,5 | 887 | 2450 | 7 |
| с.Коурак | 165,25 | 34,5 | 415 | 1150 | 7 |
| д.Конево | 27,0 | 3,3 | 40 | 110 | 4 |
| п.Мирный | 29,35 | 10,8 | 130 | 360 | 12 |
| д.Старогутово | 28,0 | 3,9 | 52 | 130 | 5 |
| с.Юрты | 111,0 | 21,0 | 250 | 700 | 6 |

  - Культурно-бытовое обслуживание

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания можно выделить три основных:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования основных фондов;

- территориальная доступность.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей.

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают требованиям территориальной доступности

В системе образования поселения на 01.01.2012 функционирует три детских сада на 55 мест, три школа на 490 мест. Из д.Конево и д.Старогутово организован подвоз учащихся к Коуракской школе на специализированном транспорте.

Медицинское обслуживание жителей Коуракского сельсовета осуществляют участковая больница на 12 коек и три фельдшерско-акушерских пункта (с.Юрты, п.Мирный, д.Старогутово).

В поселении работают Культурно - досуговый центр на 240 мест в с. Коурак, сельский Дом культуры на 200 мест в с. Юрты, досуговое объединение на 30 мест в д. Старогутово и три муниципальные библиотеки на 33,3 тыс.книг.

В поселении действует спортивный зал и спортивная площадка.

По состоянию на 01.01.2012 года на территории сельсовета зарегистрировано 14 предприятий торговли общей площадью 1287 м.кв. (930 м.кв.торговой площади).

Расчет учреждений обслуживания (табл. 14) приведен согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», а так же с учетом радиусов зон обслуживания.

Потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с проектной численностью населения (2450 человек).

Проектом предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений, спортивных сооружений, гостиницы, учреждений бытового обслуживания. Отведен земельный участок (40га) в с. Коурак под строительство дома ветеранов.

Основными принципами организации системы социально-культурного обслуживания населения являются:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания

  - Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания

Таблица 4.3.1

| №п.п. | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сохраняемые | новое стро-ительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 170 | 170 | 55 | 115 | с.Коурак-20мест с.Юрты-20мест п.Мирный-15мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 294 | 490 | 490 | -- | с.Коурак-260мест с.Юрты-180мест п.Мирный-50мест |
| 3 | Учреждение дополнительного образования | объект |  |  | 1 |  | 1 | В здании сущ. школы |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | 4 | 3 | 1 | с.Юрты п.Мирный д. Старогутово Новое строительство в д.Конево |

Продолжение таблицы 4.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Участковая больница | коек | по заданию на проектирование |  | 12 | 12 | - | с.Коурак |
| 5. | Аптечный пункт | объект |  |  | 2 | - | 2 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дом культуры | мест | по заданию на проектирование |  | 440 | 440 | - | с.Коурак-240мест с.Юрты-200мест |
| 7. | Клуб | мест | по заданию на проектирование |  | 30 | 30 | - | д. Старогутово Новое строит. в п.Мирный? |
| 8. | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 11,0 | 33,3 | 33,3 | - | с.Коурак-22,0т.кн. с.Юрты-6,36т.кн п.Мирный-4,96т.кн |
| 9. | Спортивные сооружения | м2 площади пола | 80 | 196 | 200 | - | 200 |  |
| 10. | Спортивные площадки | м2 |  | 850 | 850 | - | 850 |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 100 | 245 | 1030 | 930 | 100 |  |

Окончание таблицы 4.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 98 | 98 | - | 98 |  |
| 13. | Рынок | м2 торг.площади |  | 100 | 100 | - | 100 | с.Коурак |
| 14. | Гостиница | мест |  | 20 | 20 | - | 20 |  |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 17 | 17 | 1 | 16 |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отделение связи | объект | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Пожарное депо | объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Кладбище | га | 0,24 | 0,6 |  |  |  |  |

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра. Коуракский сельсовет имеет достаточно выгодное географическое положение в зоне двухчасовой доступности как до Новосибирска так и до Тогучина.

    - Автомобильный транспорт

Дорог федерального значения на территории района нет. Все доги находятся в государственной собственности Новосибирской области. Главными автомобильными трассами района являются автомобильные дороги межмуниципального значения III-й и IV-й категорий, с твердым покрытием.

    - Железнодорожный, воздушный и водный  транспорт

Ближайшая железнодорожная станция, которая обслуживает Коуракское поселение – ст. Тогучин.

Для внутрироссийских передвижений жители поселения пользуются услугами аэропорта Новосибирска. Ближайший международный аэропорт – Толмачево в Новосибирске.

Река Иня, протекающая по Тогучинскому району, не судоходная. Водным транспортом жители Коуракского МО могут воспользоваться только через речной вокзал г.Новосибирска.

    - Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог, значительное увеличение дорог с усовершенствованным типом покрытия.

Настоящим проектом предусмотрено благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности.

Грузовыми перевозками в поселении занимаются  Тогучинское АТП и другие предприятия, которые осуществляют перевозку грузов по внутрипоселковому и внутрирайонному сообщению. Предприятия перевозят зерно, щебень, уголь, строительные, лесные и другие грузы. Ремонт и обслуживание автотранспорта  осуществляется на территориях самих автопредприятий.

Часть перевозок осуществляется на индивидуальном и ведомственном транспорте. Индивидуальный транспорт хранится на участках усадебной застройки, ведомственный транспорт - на участках предприятий и организаций.

Автостоянок среди жилой застройки практически нет. Небольшие автостоянки организованы у администрации в центре с. Коурак.

Пешеходное движение в с. Коурак и других населенных пунктах осуществляется по главным направлениям к местам приложения труда и общепоселковому центру, а также к детским и учебным учреждениям.

# Инженерное оборудование

  - Водоснабжение

а). Существующее положение

Источником водоснабжения служат подземные воды.

Таблица 5.1.1

| Населенный пункт | Водопотребление, м3/сут | Источник - скважины |  |  |  | В.башня | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дебит, м3/час | глубина, м | кол-во | общая мощность | емкость бака м3/ высота м |  |
| с.Коурак | 39 | 12 | 120 | 2 | 24 | 20/25 | Сети из полиэтиленовых труб d=110мм |
| с.Юрты | 17,6 | 12 | 125 | 2 | 24 | 20/35 |  |
| д.Конево | - | - | - | - | - | - |  |
| д.Старогутово | - | - | - | - | - | - |  |
| п.М ирный | - | - | - | - | - | - |  |

б). Проектное решение

Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме по каждому населенному пункту.

Общее водопотребление на перспективу составит:

I очередь - 841 м3/сутки;

Расчетный срок– 1023 м3/сутки.

Данные в таблице № 5.2.

Расчеты выполнены по СНиП 2.04.02-84*

Расчетный(средний за год) суточный расход воды определяется по формуле:

Qсут(м3/сут)= ∑(gж *Nж)/1000

где gж- удельное водопотребление по табл. № 5.2 СНиП, л/сутка на 1 человека

Nж- количество жителей.

Таблица 5.1.2

| № п/п | Населенные пункты | Удельное водопотребление, л/сут. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Коурак | 230 | 280 | Удельное водопотребление принято с учетом комфортного проживания людей в каждом населенном пункте |
| 2 | с.Юрты | 230 | 250 |  |
| 3 | д.Конево | 160 | 210 |  |
| 2 | д.Старогутово | 160 | 210 |  |
| 3 | п.Мирный | 190 | 230 |  |

Водопотребление и водоотведение

МО Коуракское

Таблица 5.1.3

| № п/п | Потребители | водопотребление, м3/сут. |  |  | водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь |  | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Коурак |  |  |  |  |  |
|  | Население | 246 | 322 | 246 |  | 322 |
|  | Полив | 54 | 56 | - |  | - |
|  | Поение скота | 43 | 26 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 69 | 85 | 69 |  | 85 |
|  | Итого | 412 | 509 | 315 |  | 407 |
| 2 | Юрты |  |  |  |  |  |
|  | Население | 150 | 175 | 150 |  | 175 |
|  | Полив | 33 | 35 | - |  | - |
|  | Поение скота | 26 | 28 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 42 | 48 | 42 |  | 48 |
|  | Итого | 251 | 286 | 192 |  | 223 |
| 3 | Конево |  |  |  |  |  |
|  | Население | 16 | 23 | 16 |  | 23 |
|  | Полив | 4 | 5 | - |  | - |
|  | Поение скота | 5 | 6 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 5 | 7 | 5 |  | 7 |
|  | Итого | 30 | 41 | 21 |  | 30 |
| 4 | Старогутово |  |  |  |  |  |
|  | Население | 19 | 27 | 19 |  | 27 |
|  | Полив | 6 | 7 | - |  | - |
|  | Поение скота | 5 | 6 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 6 | 8 | 69 |  | 85 |
|  | Итого | 36 | 48 | 25 |  | 35 |
| 5 | Мирный |  |  |  |  |  |
|  | Население | 63 | 83 | 63 |  | 83 |
|  | Полив | 17 | 18 | - |  | - |
|  | Поение скота | 13 | 15 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 19 | 23 | 19 |  | 23 |
|  | Итого | 112 | 139 | 82 |  | 106 |
|  | Итого по МО | 841 | 1023 | 635 |  | 801 |

Система и схема водоснабжения

Для организации централизованной системы принято:

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Поселковые сети кольцевые.

Сборные водоводы и подающие от источника в сеть  прокладываются в 2 линии.

Свободные напоры - минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра.

Условия пожаротушения

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга.

Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Таблица 5.1.4

| Показатели | Коурак | Юрты | Конево | Старогутово | Мирный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |  |  |  |  |
| Расчетное количество пожаров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| на внутреннее (л/сек.) | 5 | 5 | - | - | - |

Расчетные расходы воды

Таблица 5.1.5

| Показатели | Ед.изм. | Населенные пункты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коурак | Юрты | Конево | Старогутово | Мирный |
| Среднесуточный | м3/сут. | 509 | 286 | 41 | 48 | 139 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 611 | 315 | 45 | 53 | 167 |
| Максимально-часовой | м3/час | 48 | 30 | 8 | 9 | 18 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 28 | 21 | 7 | 8 | 15 |

Резервуары чистой воды.

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода.

Таблица 5.1.6

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Коурак | 122+108+54+(3*48)=428 м3 | 2*250 м3 каждый |
| 2 | с.Юрты | 63+108+54+(3*30)=315 м3 | 2*200 м3 каждый |
| 3 | д.Конево | 8+54+0+(3*8)=86 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 4 | д.Старогутово | 9+54+0+(3*9)=90 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 5 | п.Мирный | 28+108+0+(18*3)=190 м3 | 2*100 м3 каждый |

Водонапорные башни.

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-10% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

Таблица 5.1.7

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость бака, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Коурак | 40+6+3=49 м3 | 1/50 м3 |
| 2 | с.Юрты | 22+6+3=31 | 1/35м3 |
| 3 | д.Конево | 4+3+0=7 м3 | 1/10 м3 |
| 4 | д.Старогутово | 5+3+0=8 | 1/10м3 |
| 5 | п.Мирный | 13+6+0=19 м3 | 1/20 м3 |

Источник водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения будут служить подземные воды.

Характеристика подземных вод, рекомендуемый для водоснабжения Коуракского поселения:

1.Первый от поверхности водоносный горизонт современных верхнечетвертичных аллювиальных отложений пойменной- третьей надпойменных террас р.Иня и Тарсьма.

Водовмещающие  породы-пески, гравийно-галечниковые отложения. Глубина кровли горизонта 0,5-19 метров. Мощность горизонта от 7 до 12 метров. Глубина уровня воды 0,5-19 метров. Дебит скважин 0,5-3,6 л/с(43-311м3/сутки). Удельный дебит 0,08-0,3 л/сек. Минерализация 0,3-0,5 г/л.

Горизонт частично эксплуатируется с водоносной зоной палеозойских пород. (PZ)

2.Второй горизонт четвертичных отложений краснодубровской свиты (QI-II krd)ж.

Водовмищающие породы – прослои песков в суглинках. Глубина кровли 13-42 метра. Мощность горизонта 3-7 метров. Глубина уровня воды 10-20 метров. Дебит скважин 1,4-3,7 л/с(121-320 м3/сутки). Удельный дебит 0,02-0,11 л\сек. Минерализация 0,3-0,9 г/литр. Эксплуатируется колодцами.

3.Водоносная зона трещиноватостей палеозойских пород (PZ).

Водовмещающие породы- глинистые сланцы, песчаники, известняки.

Глубина кровли горизонта 40-60 метров.

Глубина уровня от +2м. до -60 метров.

Мощность горизонта 20-40 литров.

Дебит скважины 1,4-23 л/сек (121-2000 м3/сутки) преимущественно дл 5 л/сек.

Удельный дебит 0,01 -3,7 л/сек, преимущественно 0,05-0,02 л/сек.

Минерализация воды 0,3-0,7 г/л.

Для этой зоны подземных вод характерны выходы на дневную поверхность в виде родников по долинам рек.

Вывод: Основным источником водоснабжения и в перспективе останутся подземные воды зоны трещиноватости палеозойских пород (PZ).

Зоны санитарной охраны подземных источников.

Зоны санитарной охраны рассчитаны по формуле

R=  √ Q(Gскв.) x Tmx

π x m x n

где: Q – производительность водозабора, м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 10-20м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

π = 3,14

Радиус зоны второго пояса от каждой скважины, радиус третьего пояса- от центра водозабора.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) должна быть радиусом 50 метров вокруг каждой скважины водозабора.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся  определенные ограничения их использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Зоны санитарной охраны для приблизительного определения местоположения водозаборов:

с.Коурак

RI =   50 м

RII =   67 м

RIII =  820 м

с.Юрты

RI =   50 м

RII =  71 м

RIII =  790

д.Конево

RI =   50 м

RII = 48 м

RIII = 310м

д.Старогутово

RI =   50 м

RII = 57 м

RIII = 490м

п.Мирный

RI =   50 м

RII = 61 м

RIII = 510м

Проект ЗСО разрабатывается одновременно с проектом хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия на территории зон.

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

  - Канализация.

а). Существующее положение.

Централизованной системы канализации в населенных пунктах нет. Канализование – надворные уборные (частичный сектор и вся застройка).

б). Проектное предложение.

Общий расход стоков по поселению составит:            635 м3/сутки на I очередь;

801 м3/сутки на расчетный срок.

Данные расчетов приведены в табл.№1.

Расчеты произведены согласно СНиП.

Расход бытовых стоков равен водопотреблению  на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Проектом предлагается организация централизованной системы для канализования зданий школ, детских садов и яслей, административных зданий и прилегающих домов к системе канализования с подачей на локальные очистные сооружения. Децентрализованная система предлагается для усадебной застройки.

Очистку стоков рекомендуется производить на станциях и установках модульного типа:  «Топол-Эко», системы «Росводконсалтинг», моноблочного типа «Кедр» (септик) и другие.

Технологическое оборудование монтируется на заводе. В установках очистка хозяйственно-бытовых сточных вод производится до показателей, при которых очищенную воду можно дренировать в грунт.

Доочистка производится:

-на песчано- щебеночном фильтре;

-на рельеф местности с использованием промежуточного колодца;

-отведение в накопительную емкость (использование для полива).

Ил, образующийся в процессе очистки можно использовать в качестве удобрения для газона и неплодоносящих деревьев и кустарников. Варианты отвода очищенной воды требуют индивидуального подхода в каждом конкретном случае.

Преимущества комплектных станций модульного исполнения: надежность, высокая степень очистки, простота монтажа и в эксплуатации.

  - Теплоснабжение.

а). Существующее положение.

Теплоснабжение организовано от 3х котельных в с.Коурак 2 и с.Юрты-1.  Характеристика приведена ниже. Частные дома имеют печное отопление. Топливо- уголь.

Таблица 5.3.1

| № п/п | Наименование | Теплопроизводительность Гкал/час | Марка котлов,кол-во секций в котле | Высота и диаметр трубы (верх и низ) | Кол-во потребляемого топлива (вид топлива) | Кол-во дней работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Коурак ул.Партизанская | 1,2 | КВр-0,25 | 30/500 | 130 уголь | с 15.09 по 15.05 |
| 2 | с.Коурак ул.Молодежная | 0,35 | КВр-0,1 | 3/200 | 542,7 уголь | с 15.09 по 15.05 |
| 3 | с.Юрты | 1,2 | КВр-0,6 | 3/200 |  | с 15.09 по 15.05 |

Котельные отдельно стоящие находятся в хорошем состоянии. Сети проложены подземно. Диаметр сетей- 89 мм.

б). Проектное предложение.

Теплоснабжение предлагается от локальных источников: котельных, отопительных устройств, котлов на природном газе . Приготовление горячей воды в водонагревателях.

Организация теплоснабжения поэтапное. На первоочередной период ремонт и модернизация существующих котельных, замена котлов с использованием модулей нового поколения.

Расчетные расходы по поселению составят:

19,45 Гкал/час на I очередь и 23,05 Гкал/час на расчетный срок.

В разрезе населенных пунктов см. табл №10

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот.макс= g0*A(1+K1), где

g- укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, g0, Вт;

А- общая площадь в м2;

К1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (К1 =0).

g0=235 Вт (202 ккал/час) СНиП 41-02-2003 приложение 2.

18 м2- норма площади жилья на 1 человека

25м2 на Iочередь, 30м2 на расчетный срок.

Годовые потребности:

43,32 тыс.гкал/год- расчетный срок

34,32 тыс.Гкал/год- I очередь.

Исходные данные для расчета

Таблица 5.3.2

| Температура наружного воздуха | минус 37оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 9,4оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 225 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7,9 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 2,0 Гкал/год |

Расчетные расходы

Таблица 5.3.3

| № п/п | Населенные пункты | Гкал/час |  | Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 7,51 | 9,31 | 13482 | 17020 |
| 2 | с.Юрты | 4,23 | 5,19 | 8190 | 10360 |
| 3 | д.Конево | 0,59 | 0,77 | 1260 | 1628 |
| 4 | д.Старогутово | 0,72 | 0,93 | 1512 | 1924 |
| 5 | п.Мирный | 2,08 | 2,75 | 4158 | 5328 |
|  | Итого | 16,21 | 19,31 | 28602 | 36260 |
|  | с к=1,2 | 19,45 | 23,05 | 34322 | 43512 |

Расчет часовых расходов тепла Гкал/час

Таблица 5.3.4

| № п/п | Наименование пункта | Числ.(чел)/ Общая площадь м2 |  | Расход, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома |  | Адм.общ. здания |  | Итого |  |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с.Коурак | 1070/ 26750 | 1150/ 34500 | 5,41 | 6,70 | 2,1 | 2,61 | 7,51 | 9,31 |
| 2 | с.Юрты | 650/ 16250 | 700/ 21000 | 3,28 | 4,24 | 0,95 | 1,31 | 4,23 | 5,19 |
| 3 | д.Конево | 100/ 2500 | 110/ 3300 | 0,51 | 0,67 | 0,08 | 0,10 | 0,59 | 0,77 |
| 4 | д.Старогутово | 120/3000 | 130/3900 | 0,61 | 0,79 | 0,11 | 0,14 | 0,72 | 0,93 |
| 5 | п.Мирный | 330/8250 | 360/ 10800 | 1,6 | 2,18 | 0,41 | 0,57 | 2,08 | 2,75 |
|  | Итого | 2270/ 56750 | 2450/ 73500 | 11,48 | 14,58 | 3,65 | 4,73 | 16,21 | 19,31 |
| Итого с К=1,2 на непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 | 23,05 |

  - Электроснабжение

а). Существующее положение.

Все населенные пункты электрифицированы. Источник ПС 35/10 «с.Юрты» 2*4000 кВ.

От ПС 35/10кВ ток поступает по ЛЭП 10кВ к трансформаторным подстанциям ТП 10/04. всего в Коураковском сс. 30 ТП суммарной мощностью 5863 кВА в том числе и по населенным пунктам:

Таблица 5.4.1

| Населенный пункт | Кол-во ТП | Мощность кВа |
| --- | --- | --- |
| с.Коурак | 15 | 2840 |
| с.Юрты | 8 | 1540 |
| д.Конево | 2 | 260 |
| д.Старогутово | 1 | 250 |
| п.Мирный | 4 | 970 |

б). Проектное предложение.

Электрическая нагрузка потребителей жилой зоны населенных пунктов составит:

1421кВт на I очередь, на расчетный срок 1878 кВт.

Расчет электрических нагрузок произведен по удельным нагрузкам в соответствии с РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения) и методическим рекомендациям таблица 2.1.5 «Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2, жилых зданий на шинах 0,4 кВ  ТП.», примечание 4 (К=1,3).

Источник-   существующая система энергоснабжения ТП 35/10 «с.Юрты»

Источник-   существующая система энергоснабжения. Использование существующих трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, строительство новых и прокладка воздушных и кабельных линий решается для каждого населенного пункта на следующих стадиях проектирования.

Воздушные линии предлагается выполнить самонесущим изолированным проводом марки СИП, кабельные ЛЭП посредством кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко второй и третьей категориям, кроме котельных, насосных станций I и II подъема, которые относятся к первой категории. Питание осуществляется от двух независимых источников.

Электропотребление

Электропотребление на коммунально-бытовые нужды составит: 5,46 млн.квт.ч/год на I очередь, 7,0 – на расчетный срок.

Удельное электропотребление (среднее)

I очередь- 5,826 млн. кВт.ч/год на 1 человека;

Расч. срок- 7,699млн. квт.ч/год на 1 человека.

Удельное электропотребление (среднее):

I очередь- 2567 кВт.ч/год на 1 человека;

Расч. срок- 3143  квт.ч/год на 1 человека.

Расчеты приведены в таблице №12 по каждому населенному пункту.

Расчетные нагрузки (кВт)

Таблица 5.4.2

| № п/п | Населенные пункты | Общая площадь, м2 |  | Нагрузка жилых зданий, (кВт) |  | Нагрузка обществ. зданий,(кВт) |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 26750 | 34500 | 535 | 690 | 145 | 200 | 680 | 890 |
| 2 | с.Юрты | 16250 | 21000 | 325 | 420 | 68 | 118 | 395 | 538 |
| 3 | д.Конево | 2500 | 3300 | 50 | 66 | 9 | 11 | 59 | 77 |
| 4 | д.Старогутово | 3000 | 3900 | 60 | 78 | 13 | 16 | 73 | 94 |
| 5 | п.Мирный | 8250 | 10800 | 165 | 216 | 51 | 63 | 216 | 279 |
|  | Итого | 56750 | 73500 | 1135 | 1470 | 286 | 408 | 1421 | 1878 |

при площади на 1чел. 25м2- на I очередь, 1 чел на 30 м2- расчетный срок.

Электропотребление, тыс.кВт.ч/год.

Таблица 5.4.3

| № п/п | Населенные пункты | Расчетная нагрузка, кВт |  | Электропотребление, тыс.кВт.ч/год. |  | Удельное электропотребление кВт.ч/год на 1 чел |  | Кол-во человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iоч. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 680 | 890 | 2788,0 | 3649,0 | 2606 | 3173 | 1070 | 1150 |
| 2 | с.Юрты | 393 | 538 | 1611,3 | 2205,8 | 2478 | 3151 | 650 | 700 |
| 3 | д.Конево | 59 | 77 | 241,9 | 315,7 | 2419 | 2870 | 100 | 110 |
| 4 | д.Старогутово | 73 | 94 | 299,3 | 385,4 | 2491,0 | 2964 | 120 | 130 |
| 5 | п.Мирный | 216 | 279 | 885,6 | 1143,9 | 2683 | 3178 | 330 | 360 |
|  | Итого | 1421 | 1878 | 5826,1 | 7699,8 | 2567 | 3143 | 2270 | 2450 |

  - Газоснабжение

а). Существующее положение

В настоящее время природный газ к населенным пунктам не подведен. Население для бытовых нужд используется сжиженный газ из баллонов.

б). Проектное предложение.

В перспективе планируется использование природного газа всеми потребителями на:

-индивидуально-бытовые нужды населения: приготовления пищи и горячей воды, подогрева воды и приготовления кормов для животных;

-отопление жилых домов.

Годовой расход газа составит 3361 тыс.м3/год, часовой 1344,8 м3/час.

Годовые расходы определены по укрупненным показателям потребления газа, м3/год на 1 человека. (СП 42-101-2003 п.3.12)

Принято: при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения- 220(в сельской местности).

Значение коэффициента максимума расходов приняты по таблице №2 СП 42-101-2003.

Схема подачи

Природный газ по газопроводу высокого давления P до 12 кгс/см2 поступает к ГГРП «Коурак» (Головного газораспределительного пункта), откуда по газопроводу Р до 6 кгс/см2 поступает к ГРП (газорегуляторные пункты) поселков, а затем в сеть:

-к котельным Р-0,6 кгс/см2;

-административно-общественным зданиям Р-0,005 кгс/см2;

-жилым домам Р=0.03 кгс/см2.

Проект «Схемы газоснабжения Тогучинского района» разработан институтом «ГиПРОНИИгаз» г.Новосибирск и все технические решения выполнять строго по проекту разработчика.

Ориентировочные расходы на газ

Таблица 5.5.1

| № п/п | Населенные пункты | Годовой расход, тыс.м3/год |  |  | Часовой расход, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого |
| 1 | с.Коурак | 253,0 | 1386,4 | 1639,4 | 140,5 | 513,5 | 654,0 |
| 2 | с.Юрты | 154,0 | 772,9 | 926,9 | 85,6 | 286,3 | 371,9 |
| 3 | д.Конево | 24,2 | 114,7 | 138,9 | 13,5 | 42,5 | 56,0 |
| 4 | д.Старогутово | 28,6 | 138,5 | 167,1 | 15,9 | 51,3 | 67,2 |
| 5 | п.Мирный | 79,2 | 409,5 | 488,7 | 44,0 | 151,7 | 195,7 |
|  | Итого по МО | 539 | 2822 | 3361 | 299,5 | 1045,3 | 1344,8 |

Расчетные расходы газа на теплопотребление газоиспользующего оборудования.

(оборудования, использующего газ в качестве топлива)

Таблица 5.5.2

| № п/п | Населенные пункты | Расходы тепла Гкал/час | Расходы газа |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |  |
| 1 | с.Коурак | 9,31 | 513,5 | 1386,4 | Расчетные показатели часового расхода 148,92 м3/час на 1Гкал/час коэффициенте полезного действия топливопотребляющих установок 85%. Годовое число использования максимума 2700 при t=-370 и продолжительности отопительного периода 225 дней |
| 2 | с.Юрты | 5,19 | 286,3 | 772,9 |  |
| 3 | д.Конево | 0,77 | 42,5 | 114,7 |  |
| 4 | д.Старогутово | 0,93 | 51,3 | 138,5 |  |
| 5 | п.Мирный | 2,75 | 151,7 | 409,5 |  |
|  | Итого | 19,31 | 1045,3 | 2822,0 |  |

Газораспределительная система обеспечивает подачу газа в необходимом объеме и требуемых параметров.

  - Телефонизация.

Таблица 5.6.1

| № п/п | Населенные пункты | Кол-во телефонов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 356 | 383 |
| 2 | с.Юрты | 209 | 233 |
| 3 | д.Конево | 33 | 37 |
| 4 | д.Старогутово | 40 | 43 |
| 5 | п.Мирный | 108 | 120 |
|  | Итого | 746 | 816 |

Телефонная сеть общего пользования поддерживается ОАО»Сибирьтелеком» подразделением Тогучинского центра. Сотовую связь обеспечивают операторы компаний «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2»

  - Санитарная очистка

Общее количество бытовых отходов составит: на I очередь- 1090 тн/год.

на расчетный срок- 1176 тн/год.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 400кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Общее количество бытовых отходов

Таблица 5.7.1

| № п/п | Населенные пункты | Кол-во отходов тн/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Коурак | 428 | 460 |
| 2 | с.Юрты | 260 | 280 |
| 3 | д.Конево | 40 | 44 |
| 4 | д.Старогутово | 48 | 52 |
| 5 | п.Мирный | 132 | 144 |
|  | Итого | 908 | 980 |
|  | Всего с неучтенными расходами К=1,2 | 1090 | 1176 |

# III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации в городе могут носить природный ( сейсмичность 8-9 баллов) и технический характер.

Это:

- землетрясение;

- пожар;

-аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмичности района в соответствии с действующими строительными нормами для предупреждения минимализации последствий землетрясений.

Пожар

- Противопожарные мероприятия с условиями выполнения всех нормативных требований при проектировании зданий и сооружений с обязательным устройством оповещения людей при пожаре.

-Для обеспечения средств пожаротушения водой на кольцевых сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

- Вдоль реки устраиваются съезды к реке для возможного забора воды непосредственно и реки.

Аварии на сетях

Энергосбережение:

-для водозабора наряду с трансформаторами устанавливается автоматическая дизельная электростанция;

-на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на канализационной станции.

Водоснабжение:

Для каждого населенного пункта предлагается самостоятельная система водоснабжения со строительством запасных емкостей питьевой воды, поэтому авария на одной из систем не повлечет значительных последствий для всего поселения.

Канализация:

В каждом районе застройки предусматриваются локальные системы очистки стоков сооружениями биологической очистки.

# Охрана окружающей среды

Решения по установлению зон с особыми условиями использования территории.

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог I-III категории - 100 м;

для дорог IV категории  - 50м.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

Трубопроводный транспорт

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны)

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Особо охраняемые природные территории

В границах Коуракского сельсовета находится часть особо охраняемой природная территория регионального значения – государственный природный заказник «Колтыракский» Новосибирской области» (Постановление губернатора НСО от 26.10.2012 г. №190).

Режимы использования и охраны ООПТ определяются в соответствии с действующим законодательством:

Федеральный закон № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Новосибирской области № 325-ОЗ от 26.09.2005 «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области».

# IV. Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | ### Показатели | Ед. измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 91870 | 91870 | 91392 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | человек | 2184 | 2270 | 2450 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 366/16,8 | 360/17,2 | 435/17,8 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1274/58,3 | 1320/58,1 | 1400/57,1 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 544/24,9 | 560/24,7 | 615/25,1 |
| 4. | Численность населения, занятого в экономике | чел./% | 768/35,2 | 845/37,2 | 990/40,4 |
| 5. | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 242/11,1 | 250/11,0 | 270/11,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 6. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 43,3 | 54,5 | 73,5 |
| 7. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир |  | 11,2 | 30,2 |
| 8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 19,8 | 24,0 | 30,0 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 9. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 55 | 170 | 170 |
|  | на 1000 человек | мест | 25 | 75 | 69 |
| 10. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 490 | 490 | 490 |
|  | на 1000 человек | мест | 224 | 216 | 200 |
| 11. | ФАП | объект | 3 | 4 | 4 |
| 12. | Магазины-всего | м2 торг.пл. | 930 | 1030 | 1030 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 425 | 453 | 420 |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 1 | 17 | 17 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | 0,4 | 7 | 7 |

Инженерная инфраструктура

| № п.п. | ### Показатели | Ед.измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коуракское МО |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 841 | 1023 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 635 | 801 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные «Кедр», «Тополэко» |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 19,45 | 23,05 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 34,32 | 43,51 |
|  | -источник |  | котельные, газовые котлы |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 1421 | 1878 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 5826 | 7692 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2567 | 3143 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 3361,0 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 1344,2 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 746 | 816 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 1090 | 1176 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 1090 | 1176 |
|  |  |  | Коурак |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 412 | 509 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
|  | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 315 | 407 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные «Кедр», «Тополэко» |  |  |
| 9 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 7,51 | 9,31 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 13,48 | 17,02 |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 10 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 680 | 890 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 2788 | 3649 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2606 | 3173 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 11 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 1639,4 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 654,0 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 12 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 356 | 383 |
| 13 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 428 | 460 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 428 | 460 |
|  |  |  | Юрты |  |  |
| 14 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 251 | 286 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 15 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 192 | 223 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные «Кедр», «Тополэко» |  |  |
| 16 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 4,23 | 5,19 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 8,19 | 10,36 |
|  | -источник |  | автономные котлы, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 17 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 393 | 538 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 1611,3 | 2205,8 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2478 | 3151 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 926,9 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 371,9 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 19 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 209 | 233 |
| 20 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 260 | 280 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 260 | 280 |
|  |  |  | Конево |  |  |
| 21 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 30 | 41 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 22 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 21 | 30 |
|  | -очистка |  | местная |  |  |
| 23 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 0,59 | 0,77 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 1260 | 1628 |
|  | -источник |  | печи, котельные |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 24 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 57 | 77 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 241,9 | 315,7 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2419 | 2870 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 25 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 138,9 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 56,0 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 26 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 33 | 37 |
| 27 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 40 | 44 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 40 | 44 |
|  |  |  | Старогутово |  |  |
| 28 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 36 | 48 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 29 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 25 | 35 |
|  | -очистка |  | - | местная, ЛОС |  |
| 30 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 0,72 | 0,93 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 1,51 | 1,92 |
|  | -источник |  | печи, газовые котлы |  |  |
|  | -топливо |  |  | природный газ |  |
| 31 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 73 | 94 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 299,3 | 385,4 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2491 | 2964 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 32 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 167,1 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 67,2 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 33 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 40 | 43 |
| 34 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 48 | 52 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 48 | 52 |
|  |  |  | Мирный |  |  |
| 35 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 112 | 139 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 36 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 82 | 106 |
|  | -очистка |  |  | ЛОС,местная |  |
| 37 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 2,08 | 2,75 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 4,16 | 5,33 |
|  | -источник |  | автономные, котельные |  |  |
|  | -топливо |  | природный газ |  |  |
| 38 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 216 | 279 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 885,6 | 1143,9 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 3178 | 330 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 39 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 488,7 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 151,7 |
|  | -источник |  | - | межпоселковый газопровод ГГРП «Коурак» |  |
| 40 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 108 | 120 |
| 41 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 132 | 144 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 132 | 144 |

# V. Приложения

Приложение 1

Приложение №1

к Муниципальному контракту № _____

от «23» июля 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта генерального плана Коуракского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

|  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Вид документа территориального планирования | Проект генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  | Заказчик | Администрация Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Почтовый адрес: 633472, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Коурак, ул. Партизанская, 10/1 Фактический адрес: 633472, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Коурак, ул. Партизанская, 10/1 Тел.: 8(383) -40- 44- 137 E-mail: kourak-ss@mail.ru |
|  | Исполнитель проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Определяется по итогам открытого конкурса на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных»; |
|  | Основание для разработки проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Решение органа местного самоуправления о разработке, в соответствии с требованиями следующих документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года. - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» |
|  | Источник финансирования | Бюджет Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  | Сроки разработки проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Не более 180 календарных дней |
|  | Объект территориального планирования и основные его характеристики | Территория муниципального образования – Коураксский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области Административный центр – с. Коурак Площадь муниципального образования – 956,29 кв. км; Население – 2184 чел. Границы Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года N 200-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области". |
|  | Нормативная и правовая база | Разработку проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ; - Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820) - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»; - Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па "О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области"; - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 -п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». |
|  | Цель разработки проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории органов местного самоуправления поселений, региональных и федеральных органов государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. |
|  | Задачи разработки проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Определение назначения территории Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения. - Определение границ функциональных зон и параметров их планируемого развития. - Определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур. - Определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. - Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску. |
|  | Этапы разработки проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | 1 этап (информационный) 1.1. Сбор и систематизация исходных данных по всем необходимым темам. 1.2. Использование цифровой картографической основы, в соответствии с пунктом 19 настоящего технического задания. 2 этап (аналитический) 2.1. Градостроительный анализ и оценка территории, разработка планировочной структуры, функциональное зонирование. 2.2. Подготовка материалов обоснования. 2.3.Создание графических материалов (карт) в составе материалов по обоснованию 3 этап (исполнительский) 3.1. Разработка Положения о территориальном планировании. 3.2. Подготовка Карты размещения объектов местного значения, Карты границ населенных пунктов, Карты функциональных зон 4 этап (доработка проекта) Исполнитель проводит доработку проекта по материалам согласования и полученным замечаниям. Сроки выполнения этапов определяются в соответствии с календарным планом. |
|  | Источники и условия получения исходных данных | - Заказчик обеспечивает сбор исходной информации для разработки проекта при содействии Исполнителя и предоставляет её Исполнителю. - Исполнитель при содействии Заказчика осуществляет систематизацию и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта. - Результат сбора исходной исходных данных представить в виде отчета о выполненной работе в 2 – х экз. в печатном сброшюрованном виде и на электронном носителе. - Заказчик передает Исполнителю топографическую основу нужного масштаба. - Заказчик передает Исполнителю сведения о границе муниципального образования и границах населенных пунктов в составе сельского поселения. - Перечень исходных данных, используемых Исполнителем, при разработке проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области: - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий, атласы геологических выработок; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - сведения о современном использовании и состоянии территории, кадастровой оценке земельных участков; - перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ; - данные о демографической ситуации и занятости населения; - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные об объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Новосибирской области); - материалы опорных и адресных планов; - материалы государственного кадастра объектов недвижимости; - сведения об особо охраняемых территориях и ландшафтах. - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта территориального планирования. Материалы и документы, учет которых обязателен: - Схема территориального планирования Новосибирской области (Схема утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"), перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Ранее разработанная градостроительная документация. - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программах, реализуемых за счет средств местного бюджета, решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, программах организаций коммунального комплекса. |
|  | Требования к разработке проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Проект генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области разрабатывается на основе комплексного анализа существующего использования и проблем развития территории муниципального образования, в соответствии с положениями стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования с учетом возможности реализации инвестиционных проектов на данной территории. - Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - При разработке проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области с учетом прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок 2032 г. - При разработке проектных решений предусмотреть: - обеспечение территории, в соответствии с расчетными показателями, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - жилищную обеспеченность определить расчетным способом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - определить проектом соотношение объектов жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях; - предусмотреть возможность реорганизации промышленных территорий и коммунально-складских зон, с учетом изменившихся социально-экономических условий; - организацию системы санитарной очистки поселения; - направления развития природно-рекреационного комплекса; - планируемое изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
|  | Требования к составу и содержанию проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и настоящего Технического задания. - Текстовые и графические материалы проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области выполнить в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Проект генерального плана состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проектных решений. - Основная часть проекта генерального плана включает в себя: - Текстовую часть (Положение о территориальном планировании) - Графическую часть (карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения; карта функциональных зон поселения - Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт. |
|  | Требования к содержанию основной части проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Положение о территориальном планировании включает в себя: - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. - Графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана содержат: а) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, в том числе: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; - иные объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения. б) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. в) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
|  | Требования к содержанию материалов по обоснованию проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки и включают в себя: - сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; - оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; - утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - утвержденные документом территориального планирования муниципального района, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. - Графические материалы по обоснованию решений генерального плана содержат карты, на которых отображаются: - границы поселения; - границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; - особые экономические зоны; - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в том числе могут быть: - рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны (при их наличии), зоны современного функционального использования территории поселения, сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры, мосты и иные транспортные инженерные сооружения, трубопроводы, линии высоковольтных электропередач, иные объекты; - зоны залегания полезных ископаемых, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия, зоны с экстремальными природно-климатическими условиями, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное назначение территорий и интенсивность их использования); - территории, по отношению к которым подготовлена и утверждена градостроительная документация (проекты планировки и межевания территорий); планируемые к размещению линейные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (размещение которых утверждено соответствующими решениями), условные обозначения наиболее значимых объектов капитального строительства, решение о размещении которых принято (предоставлен земельный участок под строительство, выдано разрешение на строительство, утверждена проектная документация); - зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные зоны режимных территорий, иные зоны в соответствии с местными условиями; - сохраняемые территории и сооружения внешнего транспорта - железнодорожные пути и станции, аэропорты, морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и др.; классификация улично-дорожной сети; линии наземного и подземного общественного пассажирского транспорта; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств, иные сооружения транспортной инфраструктуры; - сохраняемые и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры - водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации; линий высоковольтной электропередачи, основные объекты связи; территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, выторфовывания; гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов; - нарушенные территории, по которым необходимо проведение мероприятий по рекультивации, иные сооружения инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. - В составе обосновывающих материалов целесообразно оформлять следующие карты: - карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий; - карта расположения объектов местного значения поселения, городского округа; - карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - карты ограничений, в составе которых могут быть: - карты существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - карты размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования; - карты ландшафтов и инженерно-геологических условий с учетом инженерных изысканий; - карты архитектурно-ландшафтного анализа территории; - карты природно-рекреационного комплекса; - карта транспортной инфраструктуры; - карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий; - карты фрагментов границ и зон и иные карты. |
|  | Требования к содержанию пояснительной записки | - Пояснительная записка является составной частью материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме. - Общая часть пояснительной записки должна содержать описание структуры проекта, состав авторского коллектива, термины и определения, краткое руководство пользователя, иная необходимая информация. - Анализ использования территории Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и возможных направлениях развития и прогнозируемые ограничения их использования должен содержать следующую информацию: - списки объектов культурного наследия с разбивкой их на категории охраны с указанием реквизитов нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану; - перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе мероприятия по разработке проектов зон охраны и источники их финансирования; - описание природных условий и ресурсов территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидрология, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.); - комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структурным элементам, таким как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений); - При обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа должна содержаться информация о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировочных решений, установления зон с особыми условиями использования территорий и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования. - При оценке возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий должны включаться технико-экономические показатели планируемого развития территории. Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана. - В пояснительную записку следует включить: - результаты анализа градостроительной документации, целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории сельского поселения; - результаты оценки картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, с их адаптацией к используемой программной среде; - результаты комплексной градостроительной оценки природных, инженерно-строительных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических, историко-культурных и других условий, в том числе оценку и анализ следующих аспектов существующего положения территории: - экономико-географическое положение и факторы развития; - природные условия и ресурсы; - функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования; - пространственно-средовой потенциал; - инженерно-строительные условия и ограничения; - система планирования ограничений; - магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения; - транспортная инфраструктура; - экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.; - система расселения, жилищный фонд; - демографическая ситуация; - социальная инфраструктура; - оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации; - градостроительные ограничения и особые условия использования территорий, система особо охраняемых природных территорий - В результате комплексной градостроительной оценки следует выявить основные проблемы развития территории и определить наиболее благоприятные направления инвестиционного развития, которые могут оказать положительное влияние на развитие территории. Результаты комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для выработки проектных решений. - В составе проектных решений представить c учётом положений утвержденных программных и стратегических документов социально - экономического развития территории: - Стратегические направления социально - экономического развития территории: - прогноз социально-экономического развития экономической базы и инфраструктурных элементов хозяйства - прогноз численности населения на перспективу и ближайшие периоды в целом по поселению, по отдельным населенным пунктам в увязке с социально-экономическим развитием муниципального образования; - расчет потребности в жилищном строительстве в целом по сельскому поселению; - прогноз развития социальной инфраструктуры по основным видам: здравоохранение, образование, культура, спорт и пр. - Планировочная организация территории: - функциональное зонирование территории; - планировочная организация территории и совершенствование системы расселения; - территориальное размещение производственных объектов в соответствии с утвержденными документами социально-экономического развития муниципального образования; - предложения по сохранению и развитию историко-культурного наследия; - развитие туристического комплекса; - развитие рекреационного комплекса. - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: - размещение транспортных объектов в увязке с аналогичными элементами смежных территорий, с учетом федеральных и региональных интересов. - развитие инженерной инфраструктуры между населенными пунктами; - размещение инфраструктурных объектов, сооружений и направлений инженерных коммуникаций; - развитие систем связи, телекоммуникаций и т.д. - инженерная подготовка территории. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Градостроительные предложения по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды: - прогноз изменений состояния природной среды при реализации планируемых проектных решений; - предлагаемый комплекс мер по охране окружающей среды. - предложения по улучшению природно-экологической ситуации. |
|  | Требования к выполнению и оформлению картографических материалов проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Графические материалы в составе проекта генерального плана должны быть выполнены с использованием цифровой картографической основы, предоставленной Заказчиком. - Цифровая картографическая основа должны быть предоставлена Заказчиком и (или) Исполнителю должен быть обеспечен доступ к использованию цифровых картографических материалов в срок не позднее 31.07.2012 г. - В случае, если по каким-либо причинам Заказчик не передает Исполнителю цифровую картографическую основу или не обеспечивает доступ к ее использованию Исполнитель вправе использовать: - цифровые векторные и растровые топографические карты масштаба 1:25000, 1:10000, 1:5000 на территорию поселения, - цифровые векторные и растровые специальные карты масштаба 1:50000 – 1:10000, в том числе сельскохозяйственные, лесоустроительные и др. на территорию поселения, - цифровые векторные и растровые планы масштаба 1:5000 – 1:500, ортофотопланы масштаба 1:2000 на территорию населенных пунктов в границах поселения, - цифровые адресные планы на территорию населенных пунктов поселения, - Используемые картографические материалы должны быть представлены (зарегистрированы) в государственной системе координат (СК95, СК42, СК63), в установленных местных системах координат населенных пунктов, в местной системе координат, в которой осуществляется ведение государственного кадастра недвижимости на территории поселения, либо в местной системе координат Новосибирской области. - Период времени, прошедший с момента последнего обновления картографических материалов, используемых Исполнителем, как правило, не должен превышать 25 лет. В случае, если возраст картографических материалов превышает 25 лет, Исполнителем дополнительно могут быть использованы космические или аэрофотоснимки с разрешением не более 2,5 метра и средней квадратичной погрешностью не более 18 метров. - Каждая из карт должна быть представлена в виде одной карты, либо нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт, исходя из удобства пользования материалами. - Информационное наполнение карт должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов в области геодезической и картографической деятельности. - Состав, содержание, масштаб дополнительных схем и фрагментов определяются в процессе проектирования. |
|  | Требования и условия предоставления готовой продукции | - Основной формат цифровых данных картографической информации должен быть выполнен в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). - Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть выполнена в ГИС MapInfo Professional (версия 8.5.). - Каждая цифровая карта должна соответствовать следующим требованиям: - структура карты включает в себя цифровые векторные тематические слои(таблицы) и слои(таблицы), подготовленной Исполнителем, цифровой картографической основы; - каждому тематическому слою (таблице) цифровой карты должна соответствовать одна таблица MapInfo Professional; - каждая таблица должна содержать графические объекты и характеризующую их атрибутивную информацию, соответствующую требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - проекция таблиц должна быть определена как «План-схема»; - координаты графических объектов в тематических таблицах должны быть представлены в местной системе координат Новосибирской области; - точность позиционирования графических объектов на слоях карты должна соответствовать (быть не ниже) точности исходной картографической основы; - таблицы (слои) карты должны быть объединены рабочим набором MapInfo Professional (.wor), один рабочий набор должен соответствовать одной тематический карте. 3. Проект должен содержать справочники и классификаторы в электронном виде, соответствующие требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. - Формат электронной версии проекта определяется с учетом требований законодательства к ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. - Электронная версия проекта должна сопровождаться описанием в виде пояснительной записки, содержащей: - краткое описание технологии создания проекта, - указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; - краткое описание используемых программных продуктов; - описание структуры хранения данных проекта; - описание справочников и классификаторов; - краткая инструкция по работе с проектом. - Текстовые материалы в электронном виде представляются Исполнителем в формате документов Microsoft Word 2003 (*.doc). - Графические материалы в электронном виде представляются Исполнителем в виде набора цифровых тематических карт в формате MapInfo Professional (версия 8.5.). - Текстовые и графические материалы: - на бумажных носителях – 4 экз. - на магнитных носителях – 4 экз. - Презентационные материалы проекта изготавливаются на CD в программе MS Power Point – 2 экз. |
|  | Порядок согласования и утверждения | - Согласование проекта генерального плана Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ; - Постановлением Правительства РФ от 25.12.06 г. № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке проектов документов территориального планирования»; - Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; - Законом Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области». - На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап, выполненный в соответствии с Календарным планом работ, Исполнитель, на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа проекта. - Для рассмотрения проекта (или этапа проекта) Исполнитель готовит презентацию с кратким содержанием проекта (этапа). |
|  | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен обладать опытом выполнения данного вида работ. |
|  | Особый статус документа | Настоящее задание является неотъемлемой частью муниципального контракта. |
|  | Этапы выдачи продукции | В соответствии с календарным планом работ. |
|  | Особые условия | - Исполнитель участвует: - в предварительном согласовании проекта генерального плана с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов - в проведении публичных слушаний с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов. - Исполнитель сопровождает проект генерального плана во время утверждения его в представительном органе местного самоуправления, а также в региональных и федеральных органах власти (в случае необходимости). - В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в настоящее задание по согласованию сторон могут быть внесены дополнения и изменения. |

| И.о. Главы Тогучинского района Новосибирской области | Управляющий ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» |
| --- | --- |
| ______________________ Н.Н. Папко м.п. | _______________________ В.А.Герасимов м.п. |

Приложение 2

АДМИНИСТРАЦИЯ                              Управляющему

СТЕПНОГУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             ООО «ЗапСибНИПИАгром»

ТОГУЧИНСКОГО  РАЙОНА                 Герасимову В.А.

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

633474 с. Степногутово

ул.Школьная 12

т.  44-325; факс  44- 322

эл.адрес: stepno@ngs.ru

Исх. №  25  от « 08»  04 . 2013г

Уважаемый Владимир Анатольевич

В связи с исторически сложившейся системой землепользования и хозяйствования в с. Мокрушино, при разработке генерального плана прошу предусмотреть в проектном решении корректировку границы сельского совета Степногутовский, Тогучинского района в соответствии с графическим приложением.

Историческая справка:

История Степногутовского сельсовета началась в прошлом веке. В 1919 году был образован Колтыратский сельский Совет центром была д. Колтырак , в состав входили с. Степно- Гутово , с. Мокрушино, д.Гагаркина, д. Белоглинка, д. Малиновка, д. Ивановка.

В 1931 году центр Колтыратского сельского Совета был переведен в с. Степно-Гутово. В 1954 году Колтыратский сельский совет был объеденен с Юртовскимсельсоветом и центр перенесли в с. Юрты.

С 1959 г сельсовет переведен в с. Мокрушино и переименован в Мокрушинский  сельсовет т.к. село было на пики развития одно из самых населенных пунктов и был создан Александровский леспромхоз, который осуществлял заготовку древесины на отрогах Салоирского кряжа границы заготовок уходили за существующею ныне границы Маслянинского района.

Сельско-хозяйственную деятельность на землях сельхозугодий вокруг села Мокрушино  осуществлял колхоз «Гигант» который объединял несколько населенных пунктов центр с. Юрты, д. Конево, д. Гагаркина и с. Мокрушино.

С 1973 года сельсовет вновь был переведен в с. Степно-Гутово и в его состав входили д. Колтырак ,  с. Мокрушино  Земли сельхозназначения вокруг с. Степно-Гутово и д. Колтырак и Еловский заказник отходили колхозу «Советская Россия», а земли сельхозназначения вокруг с. Мокрушино отходили колхозу «Гигант».

В 1992 году были выделены земли поселений  и существующая граница с. Мокрушино пролегла по землям занятых на данный момент гражданами под огородничество, но исторически сложилось, что на  проектной границы жители с. Мокрушино используют, как пастбища  и сенокосы  для личного подсобного хозяйства. Лысая гора это достопримечательность с. Мокрушино и излюбленное место отдыха нескольких поколений жителей с. Макрушино.

Глава Степногутовского сельсовета      Т.В. Толстикова